教   案

| 授课章节名 称 | 8x8点阵模块显示数字 |  |  |  | 授课教师 | 徐自远 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 开课范围 | 校内 |  |
| 授 课 时 间 | 2011年 11月01日 | 授课 班级 | 特色选修 | 授课 类型 | 理论实践一体化 | 课时 | 1 |
| 教学目标 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学重点 | - 任务分析 - 硬件电路的设计与搭建 - 软件编写 - 任务实施 |  |  |  |  |  |  |
| 教学难点 |  |  |  |  |  |  |  |
| 学情处理 | 1、双向互动、讨论 2、运用多媒体教学手段 3、理论实践一体化教学 |  |  |  |  |  |  |
| 选用教材 | 自编教材 |  |  |  |  |  |  |
| 教材内容处理说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| 课外作业 |  |  |  |  |  |  |  |
| 教学后记 |  |  |  |  |  |  |  |

| 教学 程序 | 教学内容 | 教学手段与方法 |
| --- | --- | --- |
| 复习导入 讲授新课 | 一、总任务书： 使用YL-236单片机实训考核装置显示模块中的LED点阵显示屏单元中最左上角的一个8X8点阵模块显示数字1，显示效果如图所示。 二、任务分析： 从任务图形界面上分析可以得出：该任务只要求显示了一个数字，所以只要对该数字进行取模，然后按照点阵显示屏驱动字符显示的原理，动态扫描实现数字1的显示。本任务中需要注意的是数字1采用了8X8的点阵，直接设置字体无法获得与此大小一致的字模，必须使用建立图像的方法取得其字模。 - LED点阵介绍 LED点阵显示屏是由LED点阵模块构成。LED点阵模块以发光二极管为像素（它用高亮度发光二极管芯阵列组合后，环氧树脂和塑模封装而成），它的主要具有是高亮度、引脚少、视角大、寿命长、耐湿、耐冷热、耐腐蚀等特点。 - LED点阵字符显示原理 - 取模软件的使用（zimo221） 点击菜单左下侧的“参数配置”按钮，在该菜单下的 “其他选项”图标上单击，弹出图4-8“选项”配置对话框后，根据显示的方式设定取模的方法（本项目点阵显示屏字符是横向排列的，所以取模选纵向取模；由于阵硬件电路列线数据低位在左、高位在右，所以选择字节倒序）后，按“确定”按钮保存 配置取模字体。点击菜单左下侧的“参数配置”按钮，在该菜单下的“文字输入、区字体选择”图标上单击，会弹出图4-9所示的配置对话框后，根据要求选择对应的字体、字形和大小后按“确定”按钮保存； （4）LED点阵硬件驱动程序 74F573为8位三态输出D型锁存器。在本电路中，使用它来做行和列的数据传送芯片。当OE端为低电平时，LE如果为高电平，则DATA口数据送入锁存器的OUT口，当LE为低电平时，输出口数据保持。当OE为高电平时，则OUT口为高阻状态。 ULN2003是高耐压、大电流达林顿陈列，由七个硅NPN达林顿管组成。 ULN2003工作电压高，工作电流大，灌电流可达500mA，并且能够在关态时承受 50V的电压，输出还可以在高负载电流并行运行。 三、硬件电路的设计与搭建： 1、硬件电路设计 四、软件编程： - 主程序流程图 | 提问 带入课题 做中教 做中学 |

| 讲授新课 | - 参考程序 该程序的核心是显示子函数，程序主要根据点阵大小不同取了对应的字符的字模数组、编写了显示不同点阵大小的字符的显示函数，主函数初始化后根据显示位置的要求依次显示第1行、第2行字符。 #include<reg52.h> //包含52单片机头文件 #define uchar unsigned char //无符号字符型数据宏定义 #define uint unsigned int //无符号整型数据宏定义 #define DATAPORT P0 //定义数据端口 /******点阵驱动端口定义******/ sbit ROW0=P1^0;// 上面8根行扫描线选通信号0 sbit ROW1=P1^1;// 下面8根行扫描线选通信号1 sbit COL0=P1^2;// 第一位列数据选通信号0 sbit COL1=P1^3;// 第二位列数据选通信号1 sbit COL2=P1^4;// 第三位列数据选通信号2 sbit COL3=P1^5;// 第四位列数据选通信号3 uchar code zm[1][8]= //字模数组 { /*-- 调入了一幅图像：这是您新建的图像 --*/ /*-- 宽度x高度=8x8 --*/ 0x10,0x18,0x10,0x10,0x10,0x10,0x10,0x7E, }; /******函数声明******/ void delay(uint us);//短延时函数声明 void disp_dz(void);//写数据到LCD函数声明 /******短延时函数******/ void delay(uint us) { while(--us); }//us级延时 /******点阵显示扫描函数******/ void disp_8X8dz(void) { static unsigned char a; DATAPORT=0;//初始化关闭点阵显示 ROW0=ROW1=COL0=COL1=COL2=COL3=1; ROW0=ROW1=COL0=COL1=COL2=COL3=0; DATAPORT=1<<a; ROW0=1; ROW0=0; DATAPORT=zm[0][a]; COL0=1; COL0=0; a++; a&=7; } /******* 主函数 *******/ void main(void) { while(1) { disp_8X8dz();// 调用点阵显示函数 delay(100); } } - 程序知识点——二维数组的定义与使用 二维数组的定义 二维数组是包含两个下标标号的数组，也可以看出是以一维数据位数组元素构成的新的一维数组。 其定义的形式为：数据类型 数组名 【常量表达式1】【常量表达式2】 其中常量表达式1和常量表达式2定义了该二维数组的行数和列数，整个数组元素的个数为行数和列数的乘积。例如：定义一个二维数组a 可以这样定义：int a[2][3]，该数组有2行和3列，共有6个元素。我们可以将该数组看出是由a[0]和a[1]两个元素构成，而a[0]和a[1]又分别由三个元素构成。 num[4][4]数组格式与组成 五、项目实施： - 1．硬件电路连接：按照硬件电路接线图连线，选择所需的模块并进行布局，然后将电源模块、主机模块和显示模块LED点阵用导线进行连接。 - 2．打开KEIL软件，通过菜单“项目/新建项目”，新建立一个工程项目3216DZ1 ，然后再建一个文件名为3216DZ1.C的源程序文件，将上面的参考程序输入并保存，同时将该文件添加到项目中。需要注意的是：数字1的字模需要用取模软件建立图像得出，这里不再详细说明。 - 3．对源程序进行编译和链接，如果有错误则必须修改错误，直到编译成功，设置生成目标代码。 - 4．将目标代码通过编程器写入到单片机中。 - 5．接通电源，让单片机运行，观察点阵的显示是否正常。 |  |
| --- | --- | --- |