# 基于重量检测的自动分配机设计

- 功能说明

在工业控制中，往往需要对不同的元件进行自动分类。很多分类是通过重量来区分归类的。下面请使用亚龙单片机实验平台设计电路，完成以下功能。

- 按下MCU15模块中独立按键 K1，使步进电机模块中指针指向刻度0位置（归零操作）。

- 通过压力传感器模块测量砝码重量，并显示在8位数码管上（单位为g）。

- 通过单片机所测得的压力值，使电机带动传送带转动，每个砝码使电机模块中指针向左运行20mm。

- 测量完毕，取走砝码，指针返回刻度0位置。

- 运行过程中指针若超出刻度线（0~16cm），或其他异常情况，单片机停止电机运作，进入假死状态（不响应任何输入），并在数码管上显示“Error”，并使主机模块中蜂鸣器报警。直到按下K1，使指针归零，方可继续工作。（显示正常，蜂鸣器停止报警）

【注意：】使用那种电机，可自由选择。

个模块内部电路及个芯片功能介绍，请参考同目录下PDF文件。

- 电路设计

请在下方写出连线图，并按照所设计电路，连接好。

连线要求：

- 尽可能使用短线连接

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接

- 尽可能少占用单片机I/O口。

- 程序编写

使用KEIL 编写工程名为DPJ2009.Uv2的程序，语言种类不限（汇编或C皆可，程序文件名为DPJ2009.c或DPJ2009.ASM）。程序编写在以自己准考证号命名的文件夹中，放置在考试用闪存盘根目录下。

程序编写要求：

- 程序书写规范。

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。

- 在关键语句适当加以注释

- 程序健壮，无BUG。

评分标准

- 功能评分：（70分）

- 完成功能1: 按下MCU15模块中独立按键 K1，使步进电机模块中指针指向刻度0位置（归零操作）。(5分)

- 完成功能2：通过压力传感器模块测量砝码重量，并显示在8位数码管上（单位为g）。（15分）

- 完成功能3：通过单片机所测得的压力值，使电机带动传送带转动，每个砝码使电机模块中指针向左运行20mm。（20分）

- 完成功能4：测量完毕，取走砝码，指针返回刻度0位置。（10分）

- 完成功能5：运行过程中指针若超出刻度线（0~16cm），或其他异常情况，单片机停止电机运作，进入假死状态（不响应任何输入），并在数码管上显示“Error”，并使主机模块中蜂鸣器报警。直到按下K1，使指针归零，方可继续工作。（显示正常，蜂鸣器停止报警）（20分）

- 电路设计评分：（10分）

- 尽可能使用短线连接（2分）

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接（3分）

- 尽可能少占用单片机I/O口。（5分）

- 程序编写评分：（20分）

- 程序书写规范。（5分）

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。（***）

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。（5分）

- 在关键语句适当加以注释（5分）

- 程序健壮，无BUG。（5分）

***【说明：】由于CPU执行效率难以判断，所以除严重冗余运算之外，一般不作扣分处理。