# 温度定时器设计

- 功能说明

在生产中，往往需要在一定的温度条件下保持一段时间。下面请使用亚龙单片机实验平台设计电路，完成以下功能。

- 单片机上电后，在MCU15模块中设定独立按键 K1为启动开关，按下K1才能启动单片机运行，否则单片机出于等待状态，12864液晶屏上只在第一行显示“等待启动”

- 通过PT100热敏传感器模块测量温度，并在12864液晶屏首行显示“当前温度为××℃”（单位为℃）。当温度低于50℃时启动MCU13温度传感器模块中温度控制电路，加热PT100热敏传感器。若温度高于50温度，不加热，等待温度降低至50℃。

- 当温度达到50℃时，在12864液晶屏第二行显示“已达设定温度”（第一行继续显示当前温度）并操作温度控制电路，停止对PT100热敏传感器的加热。

- 当温度达到50℃后，等待60秒时间，在12864液晶屏第三行显示加热时间“加热时间：××秒”（第2，3行继续显示）在这60秒中，若温度低于40℃时，自动操作温度控制电路，对PT100传感器加热，温度高于50℃时，停止加热。（温度保持60秒）

- 60秒结束，停止加热，并对液晶屏清屏，在第一行显示“加热结束”等待启动开关K1再次按下。

- 运行过程中一旦温度超过70℃，则断开温度传感器模块中12V加热电压。12864液晶屏在第二行显示“温度过高，断电保护”（第一行继续显示当前温度），并出于等待状态，不响应任何输入信号。直到温度降至50℃以下，并按下启动开关K1，方可继续操作。

个模块内部电路及个芯片功能介绍，请参考同目录下PDF文件。

- 电路设计

请在下方写出连线图，并按照所设计电路，连接好。

连线要求：

- 尽可能使用短线连接

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接

- 尽可能少占用单片机I/O口。

- 程序编写

使用KEIL 编写工程名为DPJ2009.Uv2的程序，语言种类不限（汇编或C皆可，程序文件名为DPJ2009.c或DPJ2009.ASM）。程序编写在以自己准考证号命名的文件夹中，放置在考试用闪存盘根目录下。

程序编写要求：

- 程序书写规范。

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。

- 在关键语句适当加以注释

- 程序健壮，无BUG。

评分标准

- 功能评分：（70分）

- 完成功能1: 单片机上电后，在MCU15模块中设定独立按键 K1为启动开关，按下K1才能启动单片机运行，否则单片机出于等待状态，12864液晶屏上只在第一行显示“等待启动”(5分)

- 完成功能2：通过PT100热敏传感器模块测量温度，并在12864液晶屏首行显示“当前温度为××℃”（单位为℃）。当温度低于50℃时启动MCU13温度传感器模块中温度控制电路，加热PT100热敏传感器。若温度高于50温度，不加热，等待温度降低至50℃。（15分）

- 完成功能3：当温度达到50℃时，在12864液晶屏第二行显示“已达设定温度”（第一行继续显示当前温度）并操作温度控制电路，停止对PT100热敏传感器的加热。（15分）

- 完成功能4：当温度达到50℃后，等待60秒时间，在12864液晶屏第三行显示加热时间“加热时间：××秒”（第2，3行继续显示）在这60秒中，若温度低于40℃时，自动操作温度控制电路，对PT100传感器加热，温度高于50℃时，停止加热。（温度保持60秒）（15分）

- 完成功能5：60秒结束，停止加热，并对液晶屏清屏，在第一行显示“加热结束”等待启动开关K1再次按下。（10分）

- 完成功能6：运行过程中一旦温度超过70℃，则断开温度传感器模块中12V加热电压。12864液晶屏在第二行显示“温度过高，断电保护”（第一行继续显示当前温度），并出于等待状态，不响应任何输入信号。直到温度降至50℃以下，并按下启动开关K1，方可继续操作。（10分）

- 电路设计评分：（10分）

- 尽可能使用短线连接（2分）

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接（3分）

- 尽可能少占用单片机I/O口。（5分）

- 程序编写评分：（20分）

- 程序书写规范。（5分）

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。（***）

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。（5分）

- 在关键语句适当加以注释（5分）

- 程序健壮，无BUG。（5分）

***【说明：】由于CPU执行效率难以判断，所以除严重冗余运算之外，一般不作扣分处理。