，2009年无锡市职业学校技能大赛单片机

控制装置安装与调试技能试卷

- 参赛选手赛前请了解评分标准,答题前请熟悉控制装置背景, 并认真阅读工作任务书要求

工作任务书(四小时内独立依次完成)

- (需求分析) 根据空调装置的描述及控制系统具体要求,利用实训考核台中相关模块及元件,构建一套虚拟空调控制系统;

- (硬件设计)  选择合适的模块及元件设计该空调控制系统,并在答题纸上准确规范地绘制以模块为基本单元的控制接线图

- (线路连接)  按工艺规范用连线连接空调控制系统所需各模块及元件

- (软件调试)按空调初始状态及工作过程要求编写单片机控制程序并进行调试,以达到空调控制系统要求.

空调装置说明

1、空调可实现测温、制冷、制热、定时工作等功能。其工作温度范围为16℃—30℃。

制冷和制热由导向阀决定，导向阀利用继电器模块中KA3模拟，制冷时KA3不得电，制热时KA3得电。

2、压缩机的工作：压缩机的工作电机由交流电机来代替，如果在制冷过程中当前温度超过设定值或在制热过程中当前温度达不到设定值都需要启动，如果到达设定的温度则压缩机停止工作。（交流电机旋转方向：面对转轴时顺时针旋转）

3、室内风机的工作：室内风机的运行由直流电机来模拟，在空调系统工作过程中需要一直工作。为了防止在制热过程冷风吹入，室内风机在制热过程中需要延时30秒后启动打开；制冷过程中则需要室内风机立即启动。（直流电机旋转方向：面对转轴时顺时针旋转）

4、室内温度测量由18B20完成，能正确将当前温度测量出来。温度值只需精确到1℃。

5、空调室内机上有数码管显示器，由两位数码管构成。正常工作过程中显示温度值；设定温度时显示设定值；定时显示定时时间。（DS1显示十位数，DS0显示个位数）

6、空调装置配有状态液晶显示屏.状态液晶显示屏可以根据实际状态在任一固定位置分别显示“温度”,“制热”,“制冷”,“定时”,“设定”五种状态信息.汉字均采用16×16点阵标准中文字体显示.

7、空调室内机上有五个控制按键.可输入“开/关”、“定时”、“模式”、“加”、“减”共五个命令。“开/关”命令用来控制空调的启动和停止；“定时”命令用来控制关机时间，控制关机时间能在1分钟至9分钟之间设定，按下“定时”后，每按一下“加”键实现加1分钟操作，每按一下“减”键实现减1分钟操作。“模式”命令用来控制工作状态制冷与制热之间的转换，在制冷或制热模式下，按一次“加”/“减”键，可实现设定温度值加/减1℃操作.

按键使用指令模块中的SB1—SB5共五个按键，具体说明见表1。

表1 按键的功能说明

| 按键 | 功能说明 | 优先级别 |
| --- | --- | --- |
| SB1开/关 | 能实现单片机对空调控制系统的启和停。 | 高 低 |
| SB2模式 | 实现制冷与制热模式的转换。 |  |
| SB3定时 | 实现对空调控制系统的定时控制 |  |
| SB4加 | 设定温度时实现加1℃；设定定时时间时实现加1分钟 |  |
| SB5减 | 设定温度时实现减1℃；设定定时时间时实现减1分钟 |  |

8、空调室内机上有报警蜂鸣器，由主机模块的蜂鸣器代替。.

9、利用设备能模拟制热实现，在制热过程中，启动加热器。

10、整套空调系统由单片机作为控制器来完成空调的开关设定、模式设定、温度设定、定时设定、工作运行、温度测量与显示及各状态显示屏的指示功能.

空调初始状态要求：

1、单片机上电后，能自动进行测温，并将当前温度显示在数码管上，LCD显示“温度”两个字。

2、按下SB1开/关启动空调控制系统，系统中预设温度为22℃，系统会根据当前温度与内设温度的比较自动判断是制冷还是制热模式，是否驱动导向阀、压缩机和室内风机，同时要在LCD上显示对应的状态“制冷”或“制热”。

3、初始状态没有设定定时关机时间。

空调控制系统工作要求：

1、“模式”键可以实现手动选择制冷和制热两种模式，按动“模式”键能在制冷和制热两种模式下互换。

2、在制热/制冷模式下可设定温度，每按一次“加”或“减”系统会在设定温度的基础上加/减1℃，LCD显示“设定”，数码管显示设定温度，温度设定范围在16℃—30℃，减到最低后默认为16℃，加到最高后默认30℃。设定过程中如果5秒钟内没有“加”或“减”按键按下，则记忆设定值返回运行状态，LCD和数码管显示相应的信息。如果在设定中按了其他键，则记忆设定值，执行其他命令。

3、空调系统在运行时可实现对其定时关机返回上电初始状态，按下“定时”按键，LCD显示“定时”，数码管显示“——”等待定时，每按一次“加”或“减”按键，定时时间会在原定的时间上加或减1分钟，并在数码管上显示相应的时间。数码管显示会在——、01、02、03、04、05、06、07、08、09之间变化，“——”表示不设定定时时间，减到最低后默认为——，加到最高后默认9分钟。定时过程中如果5秒钟内没有“加”或“减”按键按下，则记忆设定值返回运行状态，LCD和数码管显示相应的信息。如果在设定中按了其他键，则记忆设定值，执行其他命令。

4、制热过程中能启动模块上的加热器模拟制热状态，到达设定温度，压缩机与加热器停止工作，降温后再次启动。

5、当设定温度或定时时间到达极限值后，每按一次加/减按键蜂鸣器都会短暂鸣叫报警。

注意事项

- 在答题纸上绘制以模块为基本单元的控制接线图.

- 比赛结束前,请将控制信号线,电源线用尼龙扎带捆扎固定.

- 比赛结束前需保存单片机程序开发目录所有内容到计算机”E:\单片机+工位号\”目录下.”工位号”为选手的实际工位号码.

- 比赛结束前,请将程序烧写到单片机中,安装在实训考核台,并记录烧写文件的大小(单位:字节).

- 比赛结束前,请清理工位上的相关工具,辅材,并关闭电源.

- 任务结束后,确认全部完毕后,可以举手示意提前交卷.

职业与安全意识评分标准(此项满分为10分,最低为－40分)

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
| 操作是否符合安全操作规程 | 4 | 出现不符合安全操作规程的,一次扣2分,扣完为止.严重不符造成一定后果的扣4分 |
| 工具的摆放,工具的正确使用,调试操作方法等的处理,是否符合职业岗位的要求 | 3 | 出现工具运用,装置取舍不符合职业岗位要求的(如工具遗忘在赛场),一次扣1分,扣完为止. |
| 是否遵守赛场纪律,爱惜赛场的设备和器材,保持工位的整洁. | 3 | 发现违反赛场纪律(如提前操作,规定时间外继续答题不听劝阻的),损坏设备仪器的,一次扣3分.工位不整洁的扣1～3分。扣完为止。 |
| 特别：1.完成工作任务并交卷后,出现电路短路总成绩再扣30分; 2.完成工作任务过程中,因违反操作规程影响自己及他人比赛的(如造成机房停电),总成绩再扣5-30分; 3.严重损坏赛场提供的设备,污染赛场环境,不符合职业规范的行业, 视情节总成绩再扣3-10分; 4.严重违反纪律的,如出现作弊现象,经主评委确认,可直接取消该选手参赛资格及比赛成绩! |  |  |

工艺性评分标准 （此项满分：30分，最低为 0分）

| 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 模块元件 导线连接工艺 | 2 | 元件选择多于试题要求的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 模块布置不合理，扣1~3分。 |
|  | 2 | 导线选择不合理，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 导线走线不合理，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 导线整理不美观的，扣1~2分。 |
|  | 3 | 导线连接不牢，同一接线端子上连接多于2条的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 制图准确与规范性 | 3 | 徒手绘图，字迹潦草扣1~3分 |
|  | 3 | 图形标号不符合标准要求，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 3 | 没有元件说明，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 6 | 漏画元件，每项扣0.5分，与实际连线不符的每项扣1分，连线与功能要求不符的每项扣1分。扣完为止。 |

功能评分标准

| 项目 | 评分项目 | 分值 | 评分标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交 | 芯片烧写 | 3 | 3 | 比赛结束时刻，交卷时程序烧写在芯片中得3分。 |
| 初始状态 | 18B20测温 | 32 | 10 | 能完成测温功能得10分 |
|  | 数码管驱动 |  | 3 | 两位数码管正确显示得2分。无明显闪烁再得1分。 |
|  | LCD驱动 |  | 4 | LCD显示“温度”得4分 |
|  | 开/关按键 |  | 1 | 按键有效得1分 |
|  | LCD显示 |  | 4 | 自动判别模式得3分，LCD显示正确1分 |
|  | KA3动作 |  | 1 | KA3正确动作得1分 |
|  | 交流电机驱动 |  | 2 | 电机工作正确得1分，电机正确停止得1分，旋转方向正确得1分 |
|  | 直流电机驱动 |  | 3 | 电机工作正确得1分，延时工作正确得2分，旋转方向正确得1分 |
|  | 加热器启动 |  | 2 | 加热器工作正确得1分，加热器正确停得1分 |
| 工作过程 | 模式设定 | 25 | 2 | 手动切换模式得1分，LCD正确显示状态得1分 |
|  | 温度设定 |  | 4 | 加/减温度得1分，数码管显示正确得1分，LCD显示“设定”再得1分，极限时为默认值得1分 |
|  | 定时设定 |  | 4 | 加/减时间得1分，数码管显示正确得1分，LCD显示“定时”再得1分，极限时为默认值的1分 |
|  | 延时控制 |  | 5 | 5S内无按键返回运行状态3分，状态运行正常得2分 |
|  | 定时关机 |  | 3 | 能实现定时关机得3分 |
|  | 蜂鸣器响 |  | 2 | 极限值时按按键蜂鸣器短暂发声得2分 |
|  | 制冷运行 |  | 5 | 交流电机工作正确得1分，加热器运行正确得1分，直流电机运行正确得1分，KA3运行正确的1分，LCD显示正确得1分 |

2009年无锡市中等职业学校电工电子技术技能大赛

单片机控制装置安装与调试技能比赛试卷

姓名                      工位号                     成绩

- 答题纸

- 以模块为基本单元的控制电气接线图

- 评分说明

- 竞赛成绩：100分。

- 竞赛成绩包括三大项，结合此套试卷相应三项评分标准逐项评分：

- 职业与安全意识分（满分为10分）；

- 工艺分（满分为30分）；

- 功能完成分（满分为60分）。

- 评审人员：成绩由现场评委现场评定。

- 成绩公布：由现场主评委提交。

- 名次排列：

- 按比赛成绩从高到低排列参赛选手的名次。

- 比赛成绩相同，完成工作任务所用时间少的名次在前；

- 比赛成绩和完成工作任务用时相同，控制程序占用存储空间少的名次在前；

- 比赛成绩、完成工作任务用时相同、控制程序占用存储空间相同，名次并列。