广东省中等职业学校学生技能大赛

单片机控制装置安装与调试项目

任

务

书

2009年4月

工艺评分表

工位号：________  （完成评分后，请将此评分表放工作台上，不能丢失） 成绩：______

| 项目 | 项目配分 | 评分点 | 点 配分 | 扣分说明 | 点 扣分 | 项目得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电路连接 | 20 | 元件选择 | 10 | 元件选择与试题要求不符，1分/处，最多扣8分 |  |  |  |
|  |  | 连接工艺 | 10 | 整体布局不合理、散乱，最多扣3分；导线长度不合理，0.2分/处；最多扣2分 没有合理绑扎，最多扣2分； 导线连接不牢，同一接线端子上连接导线超2条，0.5分/处；最多扣3分 |  |  |  |
| 电路图 | 10 | 制图规范 | 3 | 制图潦草，徒手绘图扣3分 |  |  |  |
|  |  | 图形标号 | 3 | 图形标号不符合标准要求，0.5分/处； 没有元件说明，扣0.3分/处； 最多扣3分 |  |  |  |
|  |  | 原理正确 | 4 | 漏画元件，0.5分/处； 不能实现要求的功能、可能造成设备或元件损坏，0.5分/处；最多扣4分 |  |  |  |

安全操作评分表

工位号：________  （完成评分后，请将此评分表放工作台上，不能丢失） 成绩：______

| 项目 | 评分点 | 点 配分 | 评分标准 | 点 得分 | 评委签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 职业与安全意识 | 完成工作任务的所有操作是否符安全操作规程 | 5 | 符合要求5分，基本符合要求3分，一般1分（可一项否决） |  |  |
|  | 工具摆放、导线线头等的处理，是否符合职业岗位的要求 | 3 | 符合要求3分，有2处错1分，2处以上错0分 |  |  |
|  | 遵守赛场纪律，爱惜赛场的设备和器材，保持工位的整洁 | 2 | 符合要求2分，未做到扣2分 |  |  |
| 以上项目从总分中扣除 |  |  |  |  |  |

功能评分表

工位号：________  （完成评分后，请将此评分表放工作台上，不能丢失） 成绩：______

| 项目 | 项目配分 | 评分点 | 点 配分 | 扣分说明 | 点 扣分 | 项目得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始工作状态 | 9 | 初始温度 显示 | 3 | 得电后，显示2左三位显示“020”错误，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 检测 加热炉盖 | 1 | 门限位开关置为“开”，对应等亮错误，扣1分； |  |  |  |
|  |  | 物料检测 | 3 | 显示1显示“等待”错误，扣3分； |  |  |  |
|  |  | 内炉转动 与加热管 | 2 | 内炉转动电机停止状态错误，扣1分； 电加热管不加热错误，扣1分 |  |  |  |
| 工作过程 | 46 | 加料并关 闭炉盖 | 7 | 炉盖关闭，且检测到炉内有料，显示1显示汉字“时间”错误，扣3分； 显示2继续显示“020”错误，扣1分； 显示2右四位显示“00.00”错误，扣3分 |  |  |  |
|  |  | 设定 加热时间 | 13 | “分”的十位设定错误扣2分、个位设定错误扣2分，显示2错误扣2分； “秒”的十位设定错误扣2分、个位设定错误扣2分，显示2错误扣2分； “分”和“秒”设定顺序错误，扣1分 |  |  |  |
|  |  | 加热炉 工作 | 5 | “运”键按下，转动电机运转错误扣1分、加热管加热错误，扣1分； 显示2倒计时错误，扣2分； 显示1显示“工作”错误，扣1分； |  |  |  |
|  |  | 加热炉 温度控制 | 8 | 传感器检测到高温信号，显示2显示“100”错误，扣2分； 加热管停止加热错误，扣1分； 报警电路蜂鸣器声音错误，扣1分； 传感器检测到低温信号，显示2显示“080”错误，扣2分； 加热管恢复加热错误，扣1分； 蜂鸣器停止报警错误，扣1分； |  |  |  |
|  |  | 加热炉 停止工作 | 7 | 时间减至0，加热挂停止加热错误，扣1分；转动电机停止运转错误，扣1分； 显示1显示“停止”错误，扣1分； “停”键按下，加热管停止加热错误，扣1分；转动电机停止运转错误，扣1分； 显示1显示“停止”错误，扣1分； 显示2显示“00.00”错误，扣1分； |  |  |  |

单片机控制装置安装与调试评分表  共3页

|  |  | 加热炉 暂停工作 | 6 | “暂”键按下，加热管停止加热错误，扣1分；显示2在暂停时刻错误，扣1分；“运”键按下，加热管恢复加热错误，扣1分； “运”键按下，加热管恢复加热错误，扣1分；显示2在恢复倒计时错误，扣1分； 时间减至0，加热管、转动电机、显示1状态错误，共扣1分； |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固化 | 5 | 烧录芯片 | 5 | 程序调试完成后，未将程序固化在芯片中运行扣5分。 |  |  |  |

总成绩：___________			   评委签名：_____________________

2009年广东省中等职业学校技能大赛

单片机控制装置安装与调试单项竞赛试卷

竞赛时间：240分钟

| 题号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 裁判签名 |  |  |  |  | 复核人签名 |  |  |  |

请在4小时内，按要求完成下列工作任务

一、请你仔细阅读并理解物料加热控制装置的工作要求和有

说明，根据你的理解，选择你所需的控制模块和元器件。

二、在附页提供的图纸上，画出物料加热控制装置的电气原理图，并将你的竞赛工位填写在标题栏的“工位号”行。

三、根据你画出的电气原理图，连接物料加热控制装置的电路。

四、请你编写物料加热控制装置的控制程序。

五、请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成物料加热控制装置的整体调试，使该控制装置能实现规定的工作要求。

物料加热控制装置工作要求和有关说明

- 系统描述：图1所示是一个物料加热炉构成示意图。图中左侧虚线框内是物料加热炉炉体结构示意图，右侧虚线框内是配套的物料加热控制装置的操作面板示意图。

单片机控制装置按装与调试试卷  第1页共6页

图1

图1中，门限位开关用于检测炉盖是否关闭；温度传感器用于检测内炉的加热温度；物料检测传感器用于检测内炉是否有需要加热的物料；

内炉转动电机用于控制内炉的转动，使物料均匀加热；电加热管用于内炉的物料加热。

物料加热控制装置由单片机实现控制，通过操作其面板上的按键，可以实现对加热炉物料加热过程的控制。

二、元器件说明：

1、炉体上器件：

（1）门限制开关用纽子开关实现，纽子开关置为“开”，表示炉盖被打开，纽子开关置为“关”，表示炉盖以关闭；

（2）温度传感器、物料检测传感器分别用接近开关代替；

单片机控制装置安装与调试试卷  第2页共6页

（3）内炉转动电机用直流电机代替；

（4）电加热管用继电器代替，继电器得电，电加热管加热，继电器失电，电加热管不加热。

2、操作面板：

（1）显示1为点阵屏，显示加热炉的状态，要求在点阵屏显示相应的汉字。

（2）显示2 为8位数码管，左边三位显示炉内温度“ × × × ”，右边四位显示加热时间“× × × ”,表示“分·秒”。

（3）至是十个数字按键，和是时间分和秒的设置按键，/ 是设置时间个位与十位的选择按键，运 停 暂 分别是物料加热炉的运行按键，停止按键和暂停按键。这十六个按键为4*4行列键盘。

三、物料加热控制装置的控制要求：

1、初始工作状态：

控制装置得电后，显示2 的左边三位显示“020”，表示当前物料加热炉内的温度为20℃；门限位开关位置为“开”；物料检测传感器未检测到物料，显示1 显示汉字“等待”；内炉转动电机处于停止状态，电加热管不加热。

2、工作过程：

单片机控制装置按装与调试试卷  第3页共6页

加料并关闭炉盖：

炉盖被关闭，并且物料检测传感器检测到炉内有物料，显示１ 显示汉字“时间”，显示２　继续显示温度“０２０”，其右边四位显示加热定时时间“００。００”，表示“０分０秒”。

- （２）设定加热时间：

时间“分”的设定：按下按键后，再按下按键至设定的十位；十位确定后，按下／　按键切换到个位的设定；再按下按键至设定分的个位。此时显示２　的ＤＳ４和ＤＳ３位显示设定的数值。数值范围是０～９９。

时间“秒”的设定：按下按键后，再按下按键至则可设定秒的十位；十位确定秒的十位；十位确定后，按下／　按键切换到个位的设定；再按下按键至设定秒的个位。此时，显示２　的ＤＳ２和ＤＳ１位显示设定数值。数值范围是０～５９。

注意：按键和没有前后顺序，即哪一个先被按下，哪一个就先设定；并且可以反复交替按下，即先按下按键，后按下按键之后，还可以再次按下按键重新设定分。

- （３）加热炉工作：

单片机控制装置按装与调试试卷  第4页共6页

当设定加热时间后，按下按键  ，加热炉转动电机开始运转，电加热管开始加热；显示2  上的加热定时时时间开始进行累计减1的倒计时，显示1 上显示汉字“工作”。

加热炉加热一段时间后，温度传感器检测到高温信号，此时，显示2 显示温度“100”，电加热管停止加热，报警电路的蜂鸣器发出提示声音。待温度传感器检测到低温信号时，显示2 显示温度“080”，电加热管恢复加热，蜂鸣器停止报警。

（4）加热炉停止或暂停加热：

当时间累计减至“00.00”时，加热管状态是：电加热管停止加热，加热炉转动电机停止运转，显示1 显示汉字“停止”。

在定时时间内按下按键  后，加热炉状态同上，并显示时间“00.00”。

在定时时间内按下按键  ，则电加热管停止加热，定时时间倒计时停止，显示2 定时显示停止在暂停时刻，再次按下按键，电加热管恢复加热，显示2 从暂停时刻继续倒继时，直到时间累计减至“00·00”，此时，加热炉状态同上。

至此，一个工作周期完成。

单片机控制装置按装与调试试卷  第5页共6页

工 作 号; 电 路 图.

单片机控制装置按装与调试试卷  第6页共6页