[项目名称]：数字时钟

[任务要求]：设计一个带有闹钟功能的数字时钟，可以显示当前时间、闹钟时间，可以设置当前时间、闹钟时间。时钟的设置可以分别通过闹钟上的按键或者通过一个控制器来进行。

[显示要求]：用8位LED数码管来显示时间及各种状态

|  |  | DS1 | DS2 | DS3 | DS4 | DS5 | DS6 | DS7 | DS8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 当前时间显示模式 | 闹钟ON | 时 | 时 |  | 分 | 分 |  | 秒 | 秒 |
|  | 闹钟OFF | 时 | 时 |  | 分 | 分 |  | 秒 | 秒 |
| 闹钟时间显示模式 | 闹钟ON | 时 | 时 |  | 分 | 分 |  | 秒 | 秒 |
|  | 闹钟OFF | 时 | 时 |  | 分 | 分 |  | 秒 | 秒 |

[闹钟按键要求]：

SB1：模式切换键

短按SB1（<3s），在当前时间显示模式和闹钟时间显示模式之间切换。

在当前时间显示模式下，长按SB1（>3s），进入当前时间设置模式，并且DS1、DS2原来的显示值闪烁，表示可以设置“小时”；此时短按SB1，DS4、DS5闪烁，表示可以设置“分钟”；再次短按SB1，DS6、DS7闪烁，表示可以设置“秒”；依次轮流。设置完成后，长按SB1，返回当前时间显示模式。

在闹钟时间显示模式下，长按SB1（>3s），进入闹钟时间设置模式，并且DS1、DS2原来的显示值闪烁，表示可以设置“小时”；此时短按SB1，DS4、DS5闪烁，表示可以设置“分钟”；再次短按SB1，DS6、DS7闪烁，表示可以设置“秒”；依次轮流。设置完成后，长按SB1，返回闹钟时间显示模式。

SB2：时间调节键，可以调节当前闪烁的数字，并且当调节到最大值后，可以回到0再开始

短按SB2（<3s）一次，数字加1。

长按SB2（>3s，且<7s），数字以每秒加1的速度连续增加。

连续长按SB2（>7s），数字以每0.2秒加1的速度连续增加。

SB3：闹钟ON/OFF切换键

[控制器按键要求]：

| 7 | 8 | 9 | TIME /ALARM |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | SET |
| 1 | 2 | 3 | ENTER |
| 0 | ← | → | ALARM ON/OFF |

注：

“0~9”：数字输入键

“TIME /ALARM”：在当前时间显示模式和闹钟时间显示模式之间切换

“SET”：进入当前时间设置模式或闹钟时间设置模式

“ENTER”：设置完成后确认

“←”、“→”：设置模式下，在小时、分钟、秒之间切换，同时小时、分钟或秒的当前两位数字闪烁。

“ALARM ON/OFF”：设置闹钟开/关

[其他]

当闹钟响时，可以按主机或控制器上的任意键关闭闹钟。