功能评分表

| 项目 | 项目配分 | 评分点 |  |  | 项目得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始状态 | 2 | 显示“待机“ |  |  |  |
|  |  | 显示“准备生产“ |  |  |  |
| 工作过程 | 43 | 面条生产 8‘ |  | 显示提示1“请加原料” |  |
|  |  |  |  | 显示提示2“开始搅拌” |  |
|  |  |  |  | 按下功能按键2开始搅拌 |  |
|  |  |  |  | 倒计时显示搅拌时间 |  |
|  |  |  |  | 按下功能按键3开始面条生产 |  |
|  |  |  |  | 显示提示1“面条 |  |
|  |  |  |  | 显示提示2“面条生产” |  |
|  |  |  |  | 倒计时显示生产时间 |  |
|  |  | 油炸及面饼生成 9‘ | 显示提示1“油炸“ |  |  |
|  |  |  | 加热 |  |  |
|  |  |  | 动态显示当前温度 |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“正在油炸“ |  |  |
|  |  |  | 倒计时显示油炸时间 |  |  |
|  |  |  | 显示提示1“成型” |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“正在成型“ |  |  |
|  |  |  | 倒计时显示成型时间 |  |  |
|  |  |  | 发声1秒提示面饼生产完成 |  |  |
|  |  | 面饼烘干 6‘ | 以16/分的速度转动 |  |  |
|  |  |  | 维持温度40摄氏度 |  |  |
|  |  |  | 加热10秒 |  |  |
|  |  |  | 显示温度 |  |  |
|  |  |  | 停机5秒等待面饼降温 |  |  |
|  |  |  | 发声1秒提示面饼烘干完成 |  |  |
|  |  | 成品包装 10‘ | 顺序夹起面饼 |  |  |
|  |  |  | 正确放下面饼 |  |  |
|  |  |  | 循环5次 |  |  |
|  |  |  | 发声1秒提示本次任务完成 |  |  |
|  |  |  | 显示提示1“包装 |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“正在包装” |  |  |
|  |  |  | 显示包转5包所用时间 |  |  |
|  |  |  | 显示提示1“完成 |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“继续生产？ |  |  |
|  |  |  | 可以重新开始下一次生产 |  |  |
|  |  | 应急处理 10‘ | 显示提示1“急停 |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“紧急停机” |  |  |
|  |  |  | 发声持续报警 |  |  |
|  |  |  | 系统解除急停状态 |  |  |
|  |  |  | 组合功能按键 |  |  |
|  |  |  | 显示提示1“选择“ |  |  |
|  |  |  | 显示提示2“功能选择” |  |  |
|  |  |  | 并倒计时5秒 |  |  |
|  |  |  | 能进入对应功能流程 |  |  |
|  |  |  | 能进入待机状态 |  |  |
| 固化 | 5‘ | 烧录芯片 5‘ | 程序调试完成后，未将程序固化在芯片中运行扣5分。 |  |  |

总成绩：___________			   评委签名：_____________________

请你在4小时内，按要求完成下列工作任务

一、请你仔细阅读并理解方便面生产线的工作要求和有关说明，根据你的理解，在亚龙YL-236单片机控制功能实训考核装置的有关模块上选择你所需要的元器件。

二、根据你所选择的元器件，撰写元器件在方便面生产线系统中对应的功能说明，如，MCU06  SB1   对应功能按键1。

三、在赛场提供的图纸上，画出方便面生产线的电气原理图，并在标题栏的设计栏填写你的工位号。

四、根据你所画的电气原理图，在亚龙YL-236单片机控制功能实训考核装置上方便面生产线的电路。

五、请你编写方便面生产线的控制程序。

六、请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件的设置，完成方便面生产线的整体调试，使该方便面生产线能实现规定的工作要求。

方便面生产线

图1所示是一个模拟方便面生产线的生产流程示意图，按顺序从左到右分别为面条生产装置，面条油炸及面饼生成装置，面饼烘干装置，成品包装装置：

（1）面条产生装置：在加入面粉和水之后，以15转/分的速度搅拌2分钟，然后停机等待生产面条指令，接到生产指令后电机以15转/分的速度转动1分钟完成面条的生产，完成面条的生产后以1000Hz的频率发声1秒提示面条生产完成。

（2）面条油炸及面饼生成装置：在面条生产之后，开始加热，当温度50摄氏度时，维持此温度1分钟，模拟面条被油炸的过程。油炸之后停机5秒等待面饼成形，成形之后以1000Hz的频率发声1秒提示面饼生产完成。

（3）面饼烘干装置：在面饼生产完成之后，以16/分的速度转动以实现均匀加热，维持温度40摄氏度10秒（模拟面饼烘干过程），并显示温度，烘干之后停机5秒等待面饼降温，完成面饼降温后以1000Hz的频率发声1秒提示面饼烘干完成。

（4）成品包装装置：用亚龙YL-236单片机控制功能实训考核装置提供的黄白2个小球模拟烘干后的面饼。在面饼完成烘干之后，面饼自初始位置被机械手顺序夹起，移位并放至平台，完成5次循环后即完成成品包装5次后以1000Hz的频率发声1秒提示本次任务完成，等待下一次生产的开始。

面条生产装置

面条油炸及面饼生成装置

面饼烘干装置

成品包装装置

（图一）

方便面生产线的控制要求：

1. 初始状态（待机状态）

接通电源后，显示提示1“待机”， 显示提示2“准备生产”。

2. 工作过程

（1）按下功能按键1后，显示提示1“请加原料”，按下功能按键2后表示面粉和水添加完毕，显示提示2“开始搅拌”，电机转动并开始搅拌，倒计时显示搅拌时间。

（2）按下功能按键3开始面条生产，显示提示1“面条”， 显示提示2“面条生产”， 倒计时显示生产时间。

（3）在面条生产完成之后，显示提示1“油炸“，温度没有到达设定温度前显示提示2“正在加热”，并显示当前温度，温度到达设定温度后显示提示2“正在油炸“，温度到达设定温度后倒计时显示油炸时间，油炸之后显示提示1“成型“，显示提示2“正在成型“，倒计时显示成型时间。

（4）在面饼生产完成之后，显示提示1“烘干“，温度没有到达设定温度前显示提示2“正在加热”， 温度到达设定温度后显示提示2“正在烘干“，温度到达设定温度后倒计时显示烘干时间。

（5）在面饼烘干完成之后，显示提示1“包装“，显示提示2“正在包装”，并显示包装5包成品方便面所用时间，显示格式为：分分-秒秒，如05-30，表示用时5分30秒。

（6）完成5个成品包装后，显示提示1“完成“，显示提示2“继续生产？”，按下功能按键1则重新开始下一次生产，如果5秒钟没有按键输入，则系统进入待机状态，显示提示1“待机“，显示提示2“准备生产”。

3. 安全要求：

（1）功能按键4为急停按键，即在生产的任一流程中，当按下功能按键4后，系统都要停止工作，进入急停状态，显示提示1“急停“，显示提示2“紧急停机”，同时以1000Hz的频率1秒1次持续报警。当再次按下急停按钮时，系统解除急停状态，返回急停前的工作流程。

（2）当系统意外掉电或出现其他意外情况导致系统重新启动时，如果同时按下功能按键2和功能按键3时，即按下组合功能按键时，显示提示1“选择“，显示提示2“功能选择”，并倒计时5秒，如果在5秒内有功能按键输入，则执行对应生产功能，否则倒计时完毕后进入待机状态。

电气原理图

工位号：