信号发生器

信号发生器又称信号源或振荡器，在生产实践和科技领域中有着广泛的应用。

信号发生器用亚龙ＭＣＵ０７ＤＡＣ０８３２代替，信号的频率在０．２ＨＺ～１０ｋＨＺ之间；

信号发生器的显示有MCU04上的128*64LCD显示，前三行显示波形，最后一行显示参数如图

10000 F 5/0v 50%

图片显示的为方波频率为10kHZ，峰值为5v，谷值为0v，占空比为50%。

参数第一位为频率当频率大于1s时用xxxxxF表示当频率小于1s时用x.xS表示，

信号发生器要求

信号发生器要求可设置三角波和方波，三角波可通过占空比的设置形成锯齿波，波形的峰值和谷值也是可调的按键有MCU06上的4*4矩阵键盘代替，按键如图

| 频率 | + | 周期 | 占空比加 |
| --- | --- | --- | --- |
| ← | 确定 | → | 占空比减 |
| 三角波 | - | 峰值加 | 谷值加 |
| 方波 |  | 峰值减 | 谷值减 |

←、→键为频率个位十位百位千位与万位的切换键，＋－键为选择位的数值加减。按下确定键确定频率值。

初始化：

上电后LCD 显示上显示方波，默认为10000Hz 峰值电压为5v，谷值为0v 占空比为50%。

通过键盘可以调整,占空比，峰值，谷值，波形，与频率，