- 职业与安全意识评分标准 （此项满分为10分，最低为-40分）

| 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 操作是否符合安全操作规程 | 4 | 出现不符合安全操作规程的，一次扣2分，扣完为止。严重不符造成一定后果的扣4分。 |
| 调试操作过程的处理，是否符合职业岗位的要求 | 3 | 出现工具运用、装置取舍不符合职业岗位要求的（如工具遗忘在赛场），一次扣1分，扣完为止。 |
| 赛场纪律及赛场的设备和器材使用 | 3 | 发现违反赛场纪律（如提前操作、规定时间外继续答题不听劝阻的）、损坏设备仪器的，一次扣3分。工位不整洁的扣1~3分。扣完为止。 |
| 特别：1、完成工作任务并交卷后，出现电路短路总成绩再扣30分； 2、完成工作任务过程中，因违反操作规程影响自己及他人比赛的，总成绩再扣5-30分； 3、严重损坏赛场提供的设备，不符合职业规范的行为，视情节总成绩再扣3-10分； 4、严重违反纪律的，如出现作弊现象，经主评委确认，可直接取消该选手参赛资格。 |  |  |

- 工艺性评分标准 （此项满分为30分，最低为0分）

| 评分项目 | 分值 | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- |
| 模块元件 导线连接工艺 | 2 | 模块选择多于、少于试题要求一项的，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 模块布置不合理，扣1~3分。 |
|  | 2 | 导线选择不合理，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 3 | 导线走线不合理，每项扣1分，扣完为止。 |
|  | 2 | 导线整理不美观的，扣1~2分。 |
|  | 3 | 导线连接不可靠，同一接线端子上连接多于2条的，每项扣1分，扣完为止。 |
| 制图准确与规范性 | 6 | 徒手绘图，字迹潦草，布局不合理扣1~6分 |
|  | 3 | 图形标号不符合标准要求，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 3 | 没有元件说明，每项扣0.5分，扣完为止。 |
|  | 3 | 漏画元件，每项扣0.5分，与实际连线不符的每项扣1分，连线与功能要求不符的每项扣1分。扣完为止。 |

- 功能评分标准 （此项满分：60分，最低为0分）

| 项目 | 评分项目 | 分值 |  | 评 分 标 准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 初始 状态 | 机械手 | 15 | 1 |  |
|  | 显示 |  | 2 |  |
|  | 参数设置 |  | 7 |  |
|  | 启动 |  | 1 |  |
| 工作过程 |  | 45 | 30 |  |
|  |  |  | 5 |  |
|  |  |  | 9 |  |
|  |  |  | 1 |  |

- 注意事项

- 答题前，请熟悉评分标准；

- 请在绘图纸上绘制以模块为基本单元的控制接线图；

- 比赛结束前，应将控制信号线、电源线用尼龙扎带捆扎固定；

- 比赛结束前，应清理工位上的相关工具、辅材，并关闭电源。

（以下成绩栏，评分前不得填写）

| 考核项目 （分值） | 职业安全 （10） | 工艺 （15） |  | 程序功能 （60） | 绘图 （15） | 总分 |  | 裁判 （签名） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 选手成绩： |  |  | 裁 判 （签名）： |  |  |  | 年 月 日 |  |
|  |  |  | 选手确认（签名）： |  |  |  | 年 月 日 |  |

- 工作任务书（四小时内独立依次完成）

- 【需求分析】根据自动加油机演示系统的具体要求，利用实训考核台中相关模块及元件，搭建自动加油机演示系统。

- 【硬件设计】选择合适的模块及元件设计该演示系统，并在答题纸上准确规范地绘制以模块为基本单元的控制接线图。

- 【线路连接】按工艺规范用连线连接该演示系统所需各模块及元件。

- 【软件调试】按要求编写单片机控制程序并进行调试，以达到要求。

- 自动加油机演示系统背景描述

  - 自动加油机演示系统由输入装置、液晶显示屏、加油枪、以及汽车油箱等组成。根据用户的设定，完成选取加油枪，给汽车油箱加油的演示功能。

  - “4×4”的键盘矩阵完成演示系统的参数输入，按键布局如图。

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 0 | 设置 | 加油 |
| #93/#97 | 加油方式 | 确认 | 取销 |

  - 液晶显示屏用于显示设定的参数和当前的工作状态。

  - 自动加油机可加的汽油类型有#93汽油、#97汽油两种，工位1、工位2分别为#93、#97汽油的加油枪位置，工位3为汽车油箱的加油口。

  - 加油方式有三种：固定金额、固定体积、自动加满。固定金额加油方式下，用户输入本次要加油的金额（金额≤200元，整数）。固定体积加油方式下，用户输入本次要加油的体积（体积≤35升，整数）。自动加满方式下，加油机自动加油至油箱满（油箱最大容量为45升）。

  - 步进电机指针用于演示汽车油箱内的油量，指针在15cm处表示油箱已加满到45升。汽车油箱内的初始油量不确定，但不低于10升。

  - 加油枪头部有感应器，当油箱加满时，通过此感应器可以自动停止加油。演示系统中用步进电机模块的电位器代替感应器来检测油箱是否加满。

- 自动加油机演示系统初始状态要求

- 接通电源后，LCD清屏，在屏幕的第二行居中显示“全自动加油机”。

- 机械手在工位1处松开静止。

- 按“设置”键，LCD显示设置界面。LCD第一行显示“汽油种类”，第二行显示“加油方式”。按“#93/#97”键，在两种汽油之间切换，并反显在第一行右半屏。按“确认”键确认并取消反显。按“加油方式”键，在固定金额、固定体积、自动加满这三种方式之间切换，并反显在第二行右半屏，按“确认”键确认并取消反显。

汽油种类     #93

加油方式固定金额

- 当选择加油方式为固定金额方式并确认后，LCD第三行显示“输入金额”，此时可以通过0-9数字键输入金额，并显示在LCD第三行右侧（单位：元），按“确认”键确认。
   当选择加油方式为固定体积方式并确认后，LCD第三行显示“输入体积”，此时可以通过0-9数字键输入体积，并显示在LCD第三行右侧（单位：升），按“确认”键确认。

- 设置过程中，按“取消”键，可以依次向前取消刚才的设置。

- 全自动加油机演示系统工作要求

- 当参数输入完毕后，按“加油”键开始加油过程。LCD显示加油界面，第一行显示用户设置的信息，其中左半屏显示加油种类，右半屏显示固定金额数（或固定体积数、或“自动加满”），第二行至第四行显示加油的状态，第二行为当前已加油的金额（精确到小数点后一位），第三行为当前已加油的体积（精确到小数点后一位），第四行为当前所加油的单价，#93汽油单价为6元/升，#97汽油单价为6.5元/升。

| #93 金额： 加油量： 单价： | 100元*1 .元 .升 .元/升 |
| --- | --- |

*1：此处显示内容根据加油方式和初始设置值而确定。

- 机械手根据用户选择的汽油种类，去取相应的加油枪，然后将加油枪放到汽车油箱的加油口。

- 然后加油枪开始向汽车油箱加油，LED0点亮表示正在加油中。加油过程中加油枪的供油流量为60升/分钟，根据该流量计算当前加油量，以及当前加油的金额，并以不小于0.2秒的时间间隔更新显示。

- 随着加油枪加油的过程，汽车油箱内的油量逐渐增加，步进电机的指针应根据加油的速度相应的平稳移动。

- 固定金额方式下,当所加汽油的金额达到用户设置的金额时，停止加油。固定体积方式下，当所加汽油的体积达到用户设置的体积时，停止加油。自动加满方式下，当油箱内汽油达到45升时，停止加油。

- 在任何加油方式下，当油箱内汽油达到45升时，都必须停止加油。如果此时加油的金额尚未达到用户设定的固定金额或加油量尚未达到用户设定的固定体积，则LED1闪烁（0.5S亮，0.5S灭）。按“撤销”键取消。

- 停止加油时，LED0灭，机械手将加油枪放回原位。

- 此时可按“设置”键继续下一次加油。

- 提高要求

- 加油枪的供油流量用D/A输出电压来控制，供油流量和电压的比例因子为8（升/分钟）/伏。