电梯

时间在前进，科技也在进步，现在我们的城市可谓是日新月异啊。到处可见别墅，城市中高楼大厦比比皆是，这大多是卖场和办公楼，人们都忙碌于此。一幢大楼高几十米，要轻松上下这么高的楼层，我们需要我们不动就能上上下下的载体，我们就能更快捷更方便了。先进的科技可以满足我们的这个需求，研发者们也想到了电梯这种神奇的载体，但是此时的电梯没有大脑。你，就是给电梯大脑的那个人，你需要按照研发者们的要求给电梯一个完美的大脑。

这是一个需要安装在高六楼的大楼内的一部电梯，现在我们用步进电机模拟电梯，步进电机1cm出代表1楼，2cm出代表2楼……以此类推。此电梯配有LCD显示器一块，用于显示重要信息；32*64点阵一块，用于演示出电梯正在上行状态（向上移屏显示“↑”）或下行状态（向下移屏显示“↓”）；8LED一块，用于显示用户按下的所需要去的楼层，DS7~DS2分别依次显示：1~6；表示要去的楼层，DS0则显示当前所在楼层。

按键部分如下：

| 1楼 | 2楼 | 3楼 | 4楼 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5楼 | 6楼 | 开门 | 关门 |

一：初始状态

- 步进电机复位，并移至1cm处；

- 32*64点阵显示“↑”；

- LCD第一行显示“当前状态：”，上行中显示“上行”，下行状态中显示“下行”，停止时显示“停止”，开门是显示“开门”，关门是显示“关门”。第二行显示当前楼层。

- 数码管DS0显示“1”，其余无显示。

- 在任何状态下，若有数字按键按下，则点亮相对应的数码管，表示要去的楼层，当前楼层被按下后无效。等待关门到位信号，电梯开始运行。电梯运行状态下按开门关门键无效。在停止状态下若按下开门，等待开门，在开门过程中按下关门键无效，停止时任何状态按下开门键有效。开门到位信号和关门到位信号由两个拨码开关代替，0表示开/关到位。

二：运行状态

1.  检测到关门到位信号后，若有楼层被按下，则去被按下的楼层。若没有，则停在原地，等待信号；

2.  在运行过程中，同一方向的楼层优先，同一方向中最靠近当前楼层的优先到达，到达楼层后自动开门，等待开门到位信号，等待按下“关门”键，若5秒没有按键按下则自动关门，等待关门到位信号后，继续运行。

3.   电梯运行中，32*64点阵以0.2秒的速度向上或向下移屏显示“↑”、“↓”，其右边显示当前楼层，以0.1秒的速度向上或向下显示出当前楼层，每改变一层，显示一次。如图：

|  | ↓ | 5 |  |
| --- | --- | --- | --- |

表示已经向下运行至第五层；

|  | ↓ | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

表示正在向下运行还未到达第四层；

|  | ↓ | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- |

表示正在向下运行还未到达第三层；