电梯背景描述

1.电梯用于很多地方，在生活和工业上起到了革命性的作用，用于各种场合，内有开门关门按键，楼层按键，与开关门到位感应，人从内部按下他想到的楼层，等待关上门后移动到相应楼层，电梯内有一显示动态显示现在的楼层与移动的方向，电梯内有一电梯信息显示屏，显示当前电梯运行状态。

2.开门时，电梯要在停靠在楼层上且不在运动的状态下，按下开门键立即开门，等到感应到开门到位信号，等待两秒，没有感应到开门键按下，电梯自动关门，在关门状态下可立即开门，直流电机正转模拟开门。

3.关门时，电梯要在停靠在楼层上且不在运动的状态下,按下关门键，当在开门状态下是，等待开门到位，立即关门，当在开门到位状态时，按下关门键，立即关门；直流电机反转模拟关门；

4.在内部按下楼层，在上升状态下停靠离自己上方最近的楼层，在下降状态下停靠离自己下方最近的楼层，电梯上升、下降必须在关门完成状态下，在移动过程中不得进行开门关门动作，电梯的上下运动用步进电机来代替，0cm处代表一楼。

5.用点阵动态显示当前运动状态如图1，为在六楼，下降状态，箭头的移动速度为0.2秒移动一格，数字的移动速度为0.4秒移动一格，移动方向以电梯当前移动的状态决定。

↓6

电梯信息显示屏用LCD128*64代替，显示电梯当前状态，显示内容为“开门，门开，关门，门关，上升下降”

数码管左起第一位到第六位显示要停靠的楼成，显示第一位对应一楼，数码管右起第一位显示当前楼层，每停靠一层数码管上当前楼层显示熄灭；

6，电梯内按键用4*4矩阵键盘模拟，布局如下：

| 1 | 2 | 3 | 开门 |
| --- | --- | --- | --- |
| 4 | 5 | 6 | 关门 |

7，开门到位信号和关门到位信号分别用2个拨码开关代替；

电梯演示系统初始化要求

- 接通电源后，电梯初始化电梯信息显示屏，显示关门；点阵显示一楼上升状态；

- 步进电机复位到0cm处停下，

- Led数码管右起第一位显示当前楼层；

电梯演示工作要求

无按键按下时停靠在当前楼层；当有按键按下时关门移动到相应楼层，自动开门，等检测到开门到位信号，等待两秒后自动关门；