2009年国赛培训试卷

单片机控制装置安装与调试技能试卷

- 参赛选手赛前请了解评分标准,答题前请熟悉控制装置背景, 并认真阅读工作任务书要求

工作任务书(三小时内独立依次完成)

- (需求分析) 根据1602按键显示装置的描述及控制系统具体要求,利用实训考核台中相关模块及元件,构建一套虚拟1602按键显示装置;

- (硬件设计)  选择合适的模块及元件设计该1602按键显示装置,并在答题纸上准确规范地绘制以模块为基本单元的控制接线图

- (线路连接)  按工艺规范用连线连接1602按键显示装置所需各模块及元件

- (软件调试)按空调初始状态及工作过程要求编写单片机控制程序并进行调试,以达到1602按键显示装置要求.

1602按键显示装置说明

- 使用LCD1602显示模块作为本系统的现实模块。

- 使用4X4按键作为输入按键模块。

1602按键显示装置初始状态要求：

- 单片机上电后，LCD1602第一行靠左显示“Welcome”，第二行靠右显示“LCD_1602_DEMO”。上电一秒后，第一行从左向右循环移动，第二行从右向左循环移动。（无光标显示模式，速度适中）

- 动画效果持续10秒后，自动清屏，光标显示在第一行第一列。初始化完成。

1602按键显示装置工作要求：

- 使用16X16按键进行字符输入输入。其中左下角按键”F”为shift键。

- 其他按键见下图

| ） 0 | ！ 1 | @ 2 | # 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| $ 4 | % 5 | ^ 6 | & 7 |
| * 8 | ( 9 | A a | B b |
| C c | D d | CLEAR按键 e | SHIFT按键 |

3、当按键键入非shift键的其他按键时，液晶屏输入对应按键，比如输入0~9按键时，则在液晶屏上显示“0~9”数字字符，若输入A~E按键时，液晶屏显示小写字符“a~e”。每输入一个字符，光标右移一位，当第一行输入完毕时，光标自动转入第二行进行显示。当第二行也写满15个字符时，再次输入的按键不再被液晶显示，直到按下清屏按键把1602清屏，方能再次输入字符。

4、液晶屏左下角（第二行最后一个字符）为shift按键指示字符位：当按住SHIFT键时，液晶屏左下角显示“■”（其代码为16进制的“0XFF”，暨在对应的液晶屏位置写入0XFF，则液晶屏对应位置显示“■”）。

当SHIFT键松开时，液晶屏左下角无显示。

5、当按住shift按键时，按下0~9按键，液晶屏对应位置应显示其对应符号（对应符号可参考按键表格或者也可以参考电脑键盘，比如按住shift再按下按键4则液晶屏上应显示字符“$”）。当按下A~D按键时，则液晶屏应该显示对应字母的大写字符“A~D”。当按住shift按键按下E按键时，应该对LCD1602清屏。光标移动到第一行最左方，字符输入也再次从此开始。

注意事项

- 在答题纸上绘制以模块为基本单元的控制接线图.

- 比赛结束前,请将控制信号线,电源线用尼龙扎带捆扎固定.

- 比赛结束前需保存单片机程序开发目录所有内容到计算机”E:\单片机+工位号\”目录下.”工位号”为选手的实际工位号码.

- 比赛结束前,请将程序烧写到单片机中,安装在实训考核台,并记录烧写文件的大小(单位:字节).

- 比赛结束前,请清理工位上的相关工具,辅材,并关闭电源.

- 任务结束后,确认全部完毕后,可以举手示意提前交卷.