单片机控制装置安装与调试项目的满分为100分。

工位号：＿＿＿＿＿

一、职业与安全意识评分标准 （此项满分为10分,最低为-20分）

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 操作是否符合安全操作规程 | 4 | 没穿绝缘电工鞋的扣2分，出现不符合安全操作规程的，一次扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 工具的摆放和正确使用、导线线头的处理、调试操作方法等是否符合职业岗位的要求 | 3 | 出现工具运用、装置取舍不符合职业岗位要求的(如工具遗忘在赛场),一次扣1分,扣完为止。 |  |  |
| 是否遵守赛场纪律、爱惜赛场的设备和器材、保持工位整洁 | 3 | 发现违反赛场纪律(如规定时间外继续答题不听劝阻)、损坏设备仪器的,一次扣3分。工位不整洁扣1～3分，扣完为止。 |  |  |
| 特别：1．完成工作任务并交卷后，出现电路短路总成绩再扣10分； 2．完成工作任务过程中，因违反操作规程未造成严重后果或影响自己及他人比赛的（如造成整个机房停电）总成绩再扣5-10分； 3．损坏赛场提供的设备，污染赛场环境，不符合职业规范的行为，视情节总成绩再扣5-10分； 4．严重违反纪律的，如提前操作，由现场评委记录，扣3-5分；出现作弊现象，经主评委确认，直接取消该选手参赛资格。 |  |  |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

二、工艺性评分标准（此项满分30分，最低0分）

| 评分项目 | 分值 | 评分标准 | 得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 模块元件导线连接工艺 （15分） | 2 | 元件选择多于、少于试题要求的，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 模块布置不合理，每个模块扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 导线选择不合理，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 导线走线不合理，每处扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 2 | 导线整理不美观的，扣除1～2分。 |  |  |
|  | 3 | 导线连接不牢，同一接线端子上连接多于2条的，每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 制图准确与规范性 （15分） | 5 | 图形不准确、不规范、不整洁，字迹潦草扣1～5分。 |  |  |
|  | 3 | 模块或元件没有标注功能名称或代号的，每项扣0.5分，扣完为止。 |  |  |
|  | 4 | 使用的模块漏画，元器件符号不符合标准要求，每项扣0.5分，没有填写工位号扣1分，扣完为止。 |  |  |
|  | 3 | 模块接线图与实际连线不符的每项扣1分，连线有错误的每项扣1分，扣完为止。 |  |  |
| 小计 |  |  |  |  |

三、功能评分标准（此项满分60分，最低0分）

| 项目 | 评分项目 | 分值 |  | 评分标准 | 得分 | 评委 签名 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 提交 | 芯片烧写 | 3 | 3 | 比赛结束时能正确将程序烧写在芯片中得3分。 |  |  |
| 初始状态 | LCD显示 | 10 | 5 | 欢迎界面数字显示正确得1分，粗宋显示正确得1分，楷体显示正确得1分。三秒后跳入工作界面，工作界面显示正确1分；当设置了工位并未运行的时候显示“等待”正确得1分。 |  |  |
|  | 按键功能 |  | 2 | 工位设置最多7位且显示以按键按下先后顺序正确1分。 |  |  |
|  |  |  |  | 错误操作按下取消键有效并且正确得1分。 |  |  |
|  | 机械手、步进电机状态 |  | 3 | 步进电机精确位于一工位处得1分 |  |  |
|  |  |  |  | 机械手在步进电机复位后，准确位于一工位上方得2分。 |  |  |
| 工作过程 | LCD显示 | 47 | 1 | LCD对应位置显示“运行”正确得1分。 |  |  |
|  | 取工件 |  | 5 | 机械手能根据设定到奇数或偶数工位上抓取元件，送至工件加工台得3分；LCD对应显示取工件得1分，对应位置闪烁正确得1分。 |  |  |
|  | 工件加工 |  | 11 | 相应显示正确得1分，对应位置闪烁正确得1分；继电器得失电正确得1分，模拟电压调至5V加热停止正确得2分。加工进度条、显示正确得3分；加工倒计时计算、显示正确得2分；AD采样频率正确得1分。 |  |  |
|  | 工件归位 |  | 2 | 当电压降到0V后，工件被送回原生产线正确得1分，对应显示正确得1分。 |  |  |
|  | 循环加工 |  | 10 | 能按要求顺序完成所有工件的加工得10分。 |  |  |
|  | 运行、停止和暂停键 |  | 4 | 按下运行键能启动系统得1分；能在控制系统工作过程中按停止键后，先清除未加工工件并等待当前正在加工的工件加工结束再停止正确得2分；能控制暂停并显示，再按运行从原来地方继续运行再得1分。 |  |  |
|  | 故障报警 |  | 6 | 检测3秒后不动作或无工件，LCD显示“故障”得得2分，加工状态为“结束”得得1分；蜂鸣器报警正确得得1分；按下取消键取消报警正确得1分。取消报警后按下运行键能继续运行得得1分。 |  |  |
|  | 串口发送 |  | 4 | 能按要求设置工位得1分，按格式能使系统运行得1分，按格式能使系统暂停得1分，按格式能使系统停止得1分。 |  |  |
|  | 串口接收 |  | 4 | 能接收相应信息且信息正确得4分。 |  |  |