# 带温度显示的万年历设计

- 功能说明

在日常生活中，带温度显示的万年历是很常用的。下面请使用亚龙单片机实验平台设计电路，完成以下功能。

- 单片机上电后，12864液晶屏在第一行显示“当前温度××℃”，

- 12864液晶屏在第二行显示年月日“2009年3月18日”，并按照公历可以计时。

- 12864液晶屏在第三行从“00点00分00秒”开始显示，并可以计时。（本试验中，晶振频率为12MHZ，假设时钟频率非常稳定无任何偏差）。

- 当按下MCU15独立键盘中K1时，时钟暂停，进入调整模式，按第一下时，秒时间闪烁，进入秒调整模式，按第二下时，分时间闪烁，进入分调整模式，按第三下时，时时间闪烁，进入时调整模式，第四下时，日时间闪烁，进入日调整模式，按第五下时，月时间闪烁，进入月调整模式，按第六下时，年时间闪烁，进入年调整模式，按第七下时，时钟继续运行，恢复正常显示模式。

- 进入调整模式后，除秒调整模式外，按下独立键盘中的K2则为加一操作，按下独立键盘中的K3则为减一操作。秒调整模式中，按下K1或K2都把秒清零。

- 当温度超过40℃时，主机模块中的蜂鸣器进行报警。

个模块内部电路及个芯片功能介绍，请参考同目录下PDF文件。

- 电路设计

请在下方写出连线图，并按照所设计电路，连接好。

连线要求：

- 尽可能使用短线连接

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接

- 尽可能少占用单片机I/O口。

- 程序编写

使用KEIL 编写工程名为DPJ2009.Uv2的程序，语言种类不限（汇编或C皆可，程序文件名为DPJ2009.c或DPJ2009.ASM）。程序编写在以自己准考证号命名的文件夹中，放置在考试用闪存盘根目录下。

程序编写要求：

- 程序书写规范。

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。

- 在关键语句适当加以注释

- 程序健壮，无BUG。

评分标准

- 功能评分：（70分）

- 完成功能1: 单片机上电后，12864液晶屏在第一行显示“当前温度××℃”(10分)

- 完成功能2：12864液晶屏在第二行显示年月日“2009年3月18日”，并按照公历可以计时。（15分）

- 完成功能3：12864液晶屏在第三行从“00点00分00秒”开始显示，并可以计时。（本试验中，晶振频率为12MHZ，假设时钟频率非常稳定无任何偏差）。（15分）

- 完成功能4：当按下MCU15独立键盘中K1时，时钟暂停，进入调整模式，按第一下时，秒时间闪烁，进入秒调整模式，按第二下时，分时间闪烁，进入分调整模式，按第三下时，时时间闪烁，进入时调整模式，第四下时，日时间闪烁，进入日调整模式，按第五下时，月时间闪烁，进入月调整模式，按第六下时，年时间闪烁，进入年调整模式，按第七下时，时钟继续运行，恢复正常显示模式。（15分）

- 完成功能5：进入调整模式后，除秒调整模式外，按下独立键盘中的K2则为加一操作，按下独立键盘中的K3则为减一操作。秒调整模式中，按下K1或K2都把秒清零。（10分）

- 完成功能6：当温度超过40℃时，主机模块中的蜂鸣器进行报警。（5分）

- 电路设计评分：（10分）

- 尽可能使用短线连接（2分）

- 同一数据端口，尽可能使用同一颜色导线连接（3分）

- 尽可能少占用单片机I/O口。（5分）

- 程序编写评分：（20分）

- 程序书写规范。（5分）

- 尽可能精简指令，提高CPU执行效率。（***）

- 在不违反第一条的基础上尽可能缩短指令代码。（5分）

- 在关键语句适当加以注释（5分）

- 程序健壮，无BUG。（5分）

***【说明：】由于CPU执行效率难以判断，所以除严重冗余运算之外，一般不作扣分处理。