初始状态：

液晶清屏，数码管无显示，机械手复位至工位3，数码管右数第一第二位显示秒信号，

等按键输入。

操作界面；

采用2×4按键；

| 启动 | 上移 | 下移 | 确认 |
| --- | --- | --- | --- |
| 搅拌时间 | 冰激凌香料 | 解除报警 | 巧克力 |

按下“巧克力”按键，液晶第一行显示“巧克力”， “巧克力”后一位显示数字，表示巧克力的份数，以0.5秒闪烁显示，范围1~4，按确认键确认，消除闪烁。

按下“冰激凌香料”按键，液晶第二行显示“冰激凌香料”， “冰激凌香料”后一位显示数字，表示冰激凌香料的份数，以0.5秒闪烁显示，范围1~2，按确认键确认，消除闪烁。

按下“搅拌时间”按键，液晶第三行显示“搅拌时间”， “搅拌时间”后一位显示数字，表示搅拌时间，以0.5秒闪烁显示，范围2~5，按确认键确认，消除闪烁，数码管右数第三位显示搅拌时间。

若机械手移动到相应的工位，且该工位无球，等待五秒，数码管数码管右数第一第二位显示秒信号左数第一，二，三位显示“ERR”报警，按解除报警。

按启动运行开始，机械手移动到工位一，取巧克力1份，放到工位三，若巧克力已取完，

则动到工位二开始取冰激凌香料，若巧克力与冰激凌香料都以取完，则开始搅拌，搅拌通过直流电机顺时针旋转进行模拟，直至搅拌时间结束，直流电机停止旋转，把冰激凌运入冷冻箱冷冻，机械手从工位三搬运到工位一，停顿5秒冷冻，AD输出电压0~5V模拟温度0 ~ -15度，以液晶左上角为原点，对应温度0度，左下角为-15度，每秒每列显示温度点，五秒后结束（一轮循环结束，回到初始状态）。