评分标准

一：画图（15分）

二：扎线（15分）

三：安全用电（10分）

四：程序（60分）

| 一：初始状态 | 7分 | 1.LCD显示 | 显示正确并且无花屏现象 | 3分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2.机械手初始状态 | 位置在二工位正确 | 2分 |
|  |  |  | 上升到位，手抓放松正确 | 2分 |
| 二：工作状态 | 53分 | 1.按键 | “1元”、“5元”、“10元”键正确 | 6分 |
|  |  |  | “开始”、“退币”键正确 | 2分 |
|  |  |  | “←”“→”“↓”键正确 | 6分 |
|  |  | 2.投币时 | LCD显示正确 | 2分 |
|  |  | 3.金额不足 | LCD显示正确 | 3分 |
|  |  | 4.退币LED3 | LED3亮灭、LCD显示、退币正确 | 3分 |
|  |  | 5.ADC采样 | LCD显示目标物体位置正确 | 5分 |
|  |  |  | 采样时间正确10秒 | 1分 |
|  |  | 6.ADC结束采样 | 正确 | 1分 |
|  |  | 7.倒计时 | 倒计时及显示正确 | 4分 |
|  |  | 8.机械手 | LCD显示机械手位置正确 | 5分 |
|  |  | 9.手动下降抓取 | 抓取正确 | 3分 |
|  |  | 10.自动下降抓取 | 抓取正确 | 3分 |
|  |  | 11.抓取有无效 | 判断抓取有效正确 | 2分 |
|  |  |  | 抓取成功显示正确 | 2分 |
|  |  |  | 抓取失败显示正确 | 2分 |
|  |  | 12.完成一次游戏 | 当前金额显示正确 | 1分 |
|  |  |  | 机械手回到初始状态正确 | 2分 |

投币抓物游戏机

一：背景描述

- 某娱乐公司发现这类游戏机在社会上很受欢迎，老板找你为该游戏机配备一个功能强大的大脑，从而打入市场，作为该公司编程人员的你，该如何完成任务：

- 投币抓物游戏机共有四大块组成，用YL_236实验台模拟：

  - 人工操作界面：由指令模块代替。

| 1元 | 开始 | 退币 |
| --- | --- | --- |
| 5元 | ← | → |
| 10元 |  | ↓ |

游戏机目前只能识别1元、5元、10元的币，此设“1元”、“5元”、“10元”三个按键表示已投入多少金额。例如：按一次“1元”表示已投入1元，按两次“1元”表示已投入2元。

当已投币金额大于2元时，按下开始键有效，按下开始键10内，系统需判断当前物体位置，10秒后进入人工操作机械手状态。

当机器不在抓取物体时，退币键有效，LED3亮3秒表示退币一元，若需要退币数大于1元时，退币时间间隔为2秒。

“←”键：按下时控制机械手向左移动，限定移到二工位；“→”键：按下时控制机械手向右移动，限定移到一工位；“↓”键：按下后让机械手在当前位置下降抓取物体。

  - 显示界面：由LCD液晶演示，字体大小为16*16大小的点阵字体。

  - 物体当前位置：由电压源ADC模拟, 若ADC输出0V，则目标物体在LCD最左侧，若ADC输出5V，则目标物体在LCD最右侧。

  - 机械手作为抓手，执行移动抓放动作。

  - 第四行显示由于实际情况要求，需要用8*16点阵字体显示。

二：初始状态

- 单片机上电后，液晶显示如下：

欢迎使用 当前金额０元

机械手复位到二工位，手抓放松并处于最上方。初始化过程中，按键无响应。

三：工作状态

- 当投入金额为15元，并按下开始键后：

欢迎使用 当前金额１２元

系统判断物体当前位置，由ADC实现，LCD第四行用“X”实时更新显示物体当前位置。

10秒后：

系统结束判断物体当前位置，剩余时间开始倒计时。。

欢迎使用 当前金额１２元 剩余时间１０Ｓ

剩余9秒时：

欢迎使用 当前金额１２元 剩余时间９Ｓ

- 当进入人工操作机械手抓取后，按键“←”、“→”、“↓”有效，按下“←”、“→”键使手抓基本对准物体（误差为3mm），按下“↓”键，，倒计时停止，机械手自动完成抓取并送到三工位放球，同时“←”、“→”键失效。机械手用

代表机械手当前位置，需实时更新。机械手在二工位时“方框” 在LCD最左边，机械手在一工位时，“方框”在LCD最右边。

- 当进入人工操作机械手抓取10秒后，还未完成抓取，则机械手自动下降完成抓取并送到三工位。

- 若下降前手抓基本对准物体并且抓取后手抓上有球，则判为游戏成功，第四行清空，LCD显示如下：

欢迎使用 当前金额１２元 恭喜成功

- 若下降前手抓未对准物体并且抓取后手抓上无球，则判为游戏失败，目标物体保留，机械手位置消失，LCD显示如下：

欢迎使用 当前金额１２元 下次努力 X

- 完成抓取后，机械手自动寻找最短路径回到初始状态。

- 若金额不足3元按下开始键，LCD显示如下：

金额不足，请投币

显示闪烁3次后，回到之前显示状态。