学习型机器人

学习型机器人系统描述：

学习型机器人系统显示界面由12864液晶显示，操作界面由矩阵键盘代替，具体功能如下：

|  | 向上 |  | 放松 |
| --- | --- | --- | --- |
| 向左 |  | 向右 |  |
|  | 向下 |  | 抓紧 |
| 复位 |  | 设置 | 生产 |

其中“向上”，“向下”，“向左”，“向右”，“抓紧”，“放松”为操作手柄，控制机械手的移动抓取。

按下“复位”键，系统立即复位至初始状态。

在复位完成的状态下，第一次按下“设置”键，表示开始设定机械手运动步骤，最多能记录八个步骤的动作，当动作步骤设定完成后，再次按下“设置”键，系统进行复位表示设置完成。

按下“生产”键，表示系统开始按照设定的动作步骤运行。

步进电机的0~8cm表示八个步骤，例如：指针停在1cm出表示在动作步骤1.

系统初始化

液晶第一行显示“学习型机器人”，第二行显示“发明者：XX”，其中“XX”为选手工位号；机械手手抓抓紧，机械手臂先经过工位二，后复位至工位3，手抓放松。步进电机先经过1cm处，再复位至0cm处。

系统工作

在复位完成的状态下，可重复按下“复位”键，系统复位至初始状态。在复位完成后，按下“设置”键，开始设定机械手运动步骤，此时控制手柄使机械手做出动作，液晶左半屏第四行显示相应动作的显示，如：此时由手柄控制机械手向右移，则液晶左半屏第四行显示相应动作“持续向右”。“持续向右”，“持续向左”，“保持向上”，“保持向下”，“抓紧保持”，“放松保持”分别为相应动作显示。步进电机指针移动到相应位置，最多能记录八个步骤的动作，液晶右半屏第四行显示当前动作的时间，格式为“XX．X”单位：秒。在控制手柄过程中，机械手必须具有安全性，例如：不能在工位二至工位三之间下降，移出至限位时及时停止，此步骤表示完成。

当动作步骤设定完成后，再次按下“设置”键，系统进行复位表示设置完成。复位后按下“生产”键，系统开始按照设定的动作步骤运行，机械手运行中显示相应的动作显示与时间（同设置状态下控制机械手动作的显示）。

生产完成后系统可重复进行设置或生产。