多点测温加热系统任务书

一、总体要求：请你在四小时（240分钟）内完成

1．请你仔细阅读并理解多点测温加热系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

2．在赛场提供的图纸上，画出多点测温加热系统的模块接线图，并在标题栏的“设计”栏填写你的竞赛工位号。

3．根据你画出的模块接线图，连接多点测温加热系统的电路。

4．请你编写多点测温加热系统的控制程序，存放在“D”盘中以工位号命名的文件夹内。

5．请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成多点测温加热系统的整体调试，使该多点测温加热系统能实现规定的控制要求，并将相关程序 “烧入”单片机中。

二、多点测温加热系统描述及有关说明

（一）多点测温加热系统简介

多点测温加热系统示意图如图1所示。图中工位一、二、三处的4个小球表示生产线上待处理的工件。“常温炉1”中一组工件（黄色、蓝色各1个，白色2个）自动被传送到分拣区（工位一、二、三）处，假定分拣区总有待处理工件，机械手从工位二或工位一提升一个工件到工位三上方的“加热炉”中加热一段时间，再自动进入“常温炉2”中。

工

位

一

工

位

二

工

位

三

常

温

炉

1

加热炉

常温炉2

图1 多点测温加热系统示意图

说明：

①白色小球为1类工件，黄色小球与蓝色小球为2类工件。

②白色、黄色、蓝色小球的加热时间分别为3秒、2秒、1秒。

（二）多点测温加热系统模拟装置及其功能

多点测温加热系统模拟装置由温度测控器、分拣机械手、键盘、1602液晶显示器等模块组成。

1．分拣机械手：

使用YL-G001型智能物料搬运装置模拟分拣机械手。分拣动作说明：机械手从工位二或工位一提升一个工件到工位三上方。当某个工件在工位三上方被放开后，系统自动在工位三左边补充一个同样的工件。

2．温度测控器：

加热炉部分，使用温度模块中DS18B20传感器，由单片机控制加热。系统运行时，加热炉的温度要求控制在设置温度±2℃内。

请在传感器模块中，连接2个赛场提供的DS18B20，常温炉1、常温炉2使用这两个DS18B20传感器测温，

3．键盘与钮子开关输入

4个按键：“返回”、“↑”、“→”、“确认”。

钮子开关SA1打到上面，表示“开电源”，打到下面，表示“关电源”。

4．显示

系统采用显示模块中1602液晶显示器显示有关信息。

LED0亮，表示电源已开；LED0灭，表示电源已关。

LED1亮，表示“运行中”；LED1灭，表示暂停或待机中。

5．声音报警：系统声音报警由主机模块中蜂鸣器实现。

三、多点测温加热系统模拟装置制作任务

1.系统复位与参数设置

（1）系统复位。

系统上电后，请将钮子开关SA1打到上面，系统开机，显示开机界面：在1602液晶显示器上一行居中显示“Welcome！”；机械手初始化：升到高位，移到工位3，手爪放开，再移到工位2待命。机械手初始化完成后，蜂鸣器响1秒，系统自动进入主菜单，如图2所示。

（2）主菜单

>  Set  param

Run

图2 主菜单

液晶显示器第一、第二行显示内容分别为：“设置参数”、“运行”。

“>”表示选中某行菜单功能，按下“↑”键后，“>”在第一行首部、第二行首部上下切换。

按下“确认”键，进入选中的子菜单。“返回”、“→”键在主菜单无效。

（3）设置菜单1

在主菜单中，确认“Set  param”后，进入设置菜单1，如下图所示。

>  Set  Temp

Set  Num

图3 设置菜单1

按下“↑”键，“>”在第一（设置温度）、第二（设置数量）行首切换。

按下“返回”键，回到主菜单。“→”键在本菜单无效。

按下“确认”键，进入选中的子菜单。

（4）设置菜单2

Temp：XX℃

∧

图4 设置菜单2

在设置菜单1中，确认“Set  Temp”后，进入设置菜单2，如图4所示，其中XX为设置加热炉工作温度，范围为20℃～49℃，默认值为30℃。

第二行的“∧”指示待修改位，默认在十位下方。按下“→”键，“∧”在XX的十位、个位下方切换一次。

按下“↑”键，待修改位数字加1，若个位数字超过9，回到0；十位数字超过4，回到2。修改中，不允许出现超范围的数据。

按下“返回”键，数据无效，返回到设置菜单1。

按下“确认”键，数据有效，返回到设置菜单1。

（5）设置菜单3

Num：YY

∧

图5 设置菜单3

在设置菜单1中，确认“Set  Num”后，进入设置菜单3，如图5所示。其中YY为预置工件数，1类工件、2类工件的预置数量相同且均为偶数，其范围为02～28个，默认值为02个。

第二行的“∧”指示待修改位，默认在十位下方。按下“→”键，“∧”在YY的十位、个位下方切换一次。

按下“↑”键，待修改十位数字加1，十位数字超过2，回到0；待修改个位数字加2，若个位数字超过8，回到0。修改中，不允许出现超范围的数据。

按下“返回”键，数据无效，返回到设置菜单1。

按下“确认”键，数据有效，返回到设置菜单1。

2.系统运行

在主菜单中，确认“Run”功能后，LED1亮，系统进入运行界面，如图6所示，上一行中，T1、T2后为常温炉1、常温炉2的实时温度值；下一行中C1、C2后面显示为1类、2类工件的剩余数量，“XX℃”为加热炉实时温度值，。除“返回”键外，其他按键在运行界面中均无效。

T1：XX℃ T2：XX℃

C1：YY  C2：ZZ  XX℃

∧

图6 运行界面

首先系统根据设定加热炉温度值开始加热，直到炉温达到设定值后，机械手开始工作，系统自动控制炉温为设定值±2℃内，直至完成任务。

（1）机械手到工位2或工位1抓取1个工件。

（2）升到高位，移动到工位3。

（3）根据识别的工件类型，进行相应时间加热后，放开手爪，对应剩余工件数减1。

（4）重复上述（1）～（3）步骤，直到两种工件的剩余工件数均为0，机械手移到工位2待命，停止加热，蜂鸣器响1秒，又进入主菜单。

要求：间隔抓取1类与2类工件，即不能连续抓取2个同类型工件。

3．暂停、取消

在系统运行中，按下“返回”键，机械手暂停动作，LED1熄灭，计时不停，系统实时测控加热炉的温度；等待按下“确认”键后，机械手继续运行，LED1亮。

在系统暂停时，再次按下“返回”键，放弃任务，停止加热，机械手初始化后，蜂鸣器响1秒，系统回到主菜单。

4．关电源

在任何时候，钮子开关SA1打到下面，关电源：1602液晶显示器清屏，LED0、LED1熄灭，蜂鸣器停响，停止加热，机械手升到高位后，停止动作。系统等待开电源，不响应任何按键。