洗碗机控制系统项目制作赛题

一、洗碗机控制系统相关说明

（一）洗碗机装置

装置结构如图1所示。

低水位传感器

温度传感器

加热电阻

门锁开关

高水位传感器

转盘电机

观察孔

显示1

显示2

1

2

3

3

4

5

6

3

7

8

9

3

0

S

图1 洗碗机结构示意图

显示1

其中：

1.           是8位数码管显示；

显示2

2.            是32*16点阵显示；

R

P

T

0

9

S

3.      到     是数字按键，   是电机运转时间设置键，  、  、

分别是洗碗机的运行按键、暂停按键和停止按键。这16个按键是4*4行列键盘。

4. 转盘电机用24V电机，门控开关用钮子开关1，低水位检测传感器和高水位检测传感器用接近开关代替。

5. 加温和测温用LM35模块和加热电阻来代替。

6. 进水电磁阀和排水电磁阀的控制这里不做要求，控制功能略。

7. 洗碗机控制器的任务是通过操作16个按键控制洗碗机工作。

（二） 洗碗机控制系统的控制要求

- 初始状态

单片机上电后，           的DS7、DS6和DS5显示加热前温度，其中DS7、DS6是温度值的两位整数位，DS5是温度值的小数位；DS4、DS3、DS2和DS1显示数字“00.00”，表示时间“分钟.秒”。

显 示 1

门锁开关（钮子开关K1）进行相应检测，检测门是否被打开。K1置为“开”时，表示门被打开，此时，对应的LED灯点亮，         显示“门开” ；K1置为“关”时，表示门被关闭，此时，对应的LED灯熄灭，

显 示2

显示“时间”。

显 示2

转盘电机处于停止状态

- 工作过程

  - 电机运转时间设定

S

按下按键    后，分、秒同时闪烁，按下数字按键第一次则可设定分钟的十位；第二次可确定分钟的个位，按第三次可设置秒钟的十位，依此类推，第五次又可设置分钟的十位。在设置的过程中DS4、DS3、DS2和DS1位显示设定数值。分、秒的设置数值范围是0~99。

  - 工作流程

显示2

R

T

当设定电机运转时间后，按下运行按键     ，开始进水，进水控制动作略，         显示“工作”。如果10秒钟内进水达不到高水位，          的DS3、DS2、DS1显示“Err”，同时蜂鸣器响，按下按键       后，蜂鸣器提示声音停止，并且回到初始状态。

显示2

P

T

当进水达到高水位时，加热器开始对水进行加温，当水温达到39.5°C时，停止加温，电机开始做3秒正转，2秒停转，3秒反转，2秒停转循环动作，产生旋转水流来冲洗器具。同时设定时间开始进行累计减1的倒计时。当时间累计减至00.00 时，电机停止工作。开始排水，当排水到低水位时，说明水已排空，时间显示“00.00”闪烁，并且蜂鸣器发出提示声，           显示“结束”。按下按键     后，蜂鸣器提示声音停止，并且回到初始状态。

R

在电机运转的时间内按下按键    ，则电机停止运行、定时时间暂停倒计时，显示汉字“暂停”； 按下按键    ，则回复运行、从暂停时刻继续工作。完成工作过程后，回到上述结束时的状态。