投币咖啡机任务书

一、总体要求：请你在四个时（240分钟）内完成

1．请你仔细阅读并理解投币咖啡机系统的控制要求和有关说明，根据你的理解，选择你所需要的控制模块和元器件。

2．请你设计并连接投币咖啡机系统的电路。

3．请你编写投币咖啡机系统的控制程序，存放在“D”盘中以工位号命名的文件夹内。

4．请调试你编写的程序，检测和调整有关元器件设置，完成投币咖啡机系统的整体调试，使该投币咖啡机系统能实现规定的控制要求，并将相关程序 “烧入”单片机中。

二、投币咖啡机系统描述及有关说明

（一）投币咖啡机系统简介

投币咖啡机系统示意图如图1所示。图中工位一、二处的1个白色、1个黄色小球装分别有1克、2克咖啡粉的容器。制作咖啡时，先按需要向搅拌腔加入一定份量的咖啡粉；然后按需要向搅拌腔加入一定份量的热水；搅拌3秒后，系统自动落下一个型号（大、中）的纸杯在出料口下方，一段时间后，搅拌腔中咖啡全部流入杯中，一杯咖啡制作完成。

搅拌腔里已加水量用ADC/DAC模块中DAC的输出模拟，用请将其输出信号OUT端子连接到“电平指示”的IN端子。大杯咖啡需要加水7个单位，即“电平指示”的7个LED亮；中杯咖啡需要加水4个单位，即“电平指示”的4个LED亮。假定系统加水到搅拌腔是瞬时完成的。

假定咖啡从搅拌腔流入纸杯中的速度是均匀的，大杯、中杯装满的时间分别为7、4秒。当搅拌腔中的水量减少时，相应LED灭。

大、中杯分别需要咖啡粉5、3克。某种咖啡粉容器被抓取后，将被送到工位三上方倒入搅拌腔（放开手爪即可），3秒后系统自动补充完全相同的容器到工位二（用滚落过来的小球模拟），原工位二的容器被挤到工位一。

工

位

一

工

位

二

搅拌腔

纸杯

热水池

图1 投币咖啡机系统示意图

（二）投币咖啡机系统模拟装置及其功能

投币咖啡机机系统模拟装置由投币检测部件、水温测控器、搅拌器、出料闸门控制器、分拣机械手、键盘、1602液晶显示器。

1．投币检测部件：

钮子开关SA5～SA8打到上面分别表示投币5元、2元、2元、1元，打到下面均表示0元。购买一杯大杯咖啡、中杯咖啡分别需要7元、4元。

2．水温测控器：

水温测控器部分，使用温度模块中DS18B20模拟，由单片机控制加热。系统运行时，热水池的温度要求控制在45℃±1℃内。

3．搅拌器：

搅拌器由交流电机模拟，需要搅拌时，交流电机旋转3秒即可。

4．分拣机械手：

使用YL-G001型智能物料搬运装置模拟分拣机械手。分拣动作说明：机械手从工位一或工位二提升一个咖啡粉容器到工位三上方。

5．出料闸门控制器：

用步进电机模块模拟，当标尺指针到刻度“10”时，出料闸门关闭；当指针到刻度“14”时，出料闸门开启。标尺指针移动速度均为2厘米/秒，要求步进电机驱动细分设置为16细分。

| 6．键盘输入： 投币 | 大杯 | 中杯 |
| --- | --- | --- |
| 退币 |  | 取走 |

矩阵键盘左下方5个按键，功能如右：

7．显示：

使用1602液晶显示器等显示有关信息。

LED7、LED6亮分别表示在出料口下方出现一个大杯、中杯，当顾客取走“咖啡”后，均灭。

LED3、LED2、LED1、LED0亮分别表示退币5元、2元、2元、1元。

8．声音报警：系统声音报警由主机模块中蜂鸣器实现。

9．电源总开关：钮子开关SA1打到上面，表示“开电源”，打到下面，表示“关电源”。

三、投币咖啡机系统模拟装置制作任务

1.系统复位与参数设置

（1）系统复位。

系统上电后，请将钮子开关SA1打到上面，系统开机：在1602液晶显示器上一行居中显示“Welcome！”；机械手复位：升到高位，移到工位3，手爪放开待命；同时步进电机驱动标尺指针到刻度“10”处停止，系统复位完成后，蜂鸣器响1秒，系统自动进入等待投币界面，如图2所示。

系统开机后，立即加热“热水池”中的存水，要求加热至45℃，且一直控制水温在45℃±1℃内。

（2）等待投币界面

Please pay ！

Run

图2 等待投币界面

顾客开始投币（钮子开关SA5～SA8某些被打到上面），按下“投币”键后，系统显示已投币界面，如图3所示。投币后，除了按下“退币”键或系统找零后，不可取出钱。

pay ：xx.x yuan

Please select ．．．

Run

图3 已投币界面

图3中，“xx.x yuan”表示已投币总数（元）。“Please select ．．．” 表示请选择“大杯”或“中杯”。

（3）退币

顾客投币后，若后悔，可以按下“退币”键，则系统退出所有已投币，对应LED3～LED0亮（价钱与已投币相同）8秒后熄灭。请在8秒内将SA5～SA8打到下面。退币后，系统回到等待投币界面。

（4）顾客选择界面

Already select：

yyyy

图4 顾客选择界面

在已投币界面中，顾客按下“大杯”或“中杯”键后，显示顾客选择界面，如图4所示。“yyyy”显示为“big”或“medium”，若已投币金额大于等于顾客所选型号咖啡所需费用，2秒后系统开始制作咖啡；否则蜂鸣器响2秒提示，重新选择或投币，显示图5界面2秒后回到图3界面。

Please select or

pay again !

图5 顾客重新选择或投币界

2.系统运行

制作咖啡过程中，显示界面如下：

Please wait ．．．

xx.x℃

∧

图6 运行界面

液晶显示器第2行显示实时水温xx.x℃。

系统先判断水温是否符合要求，若温度过低（低于44℃），则等待，当水温符合要求后（在45℃±1℃内），按照以下步骤制作咖啡：

（1）根据需要添加一定量的咖啡粉到搅拌腔，添加完成后，机械手在工位三上方待命。

（2）根据需要添加一定量的热水到搅拌腔，然后搅拌３秒。

（3）自动在出料口落下一个顾客指定型号杯子。

（4）打开出料闸门，放出热咖啡。闸门完全开启后，开始放咖啡计时。

（5）经过一段时间后，放出热咖啡完成，系统关闭出料闸门后，液晶显示器第1行显示“Coffee ok ！”蜂鸣器响１秒，提示顾客取走咖啡。

（6）顾客“取走”咖啡后，系统自动找零。对应的退币LED3～LED0亮8秒后熄灭。

（７）系统回到等待投币界面。

3．关电源

在任何时候，钮子开关SA1打到下面，关电源： 1602液晶显示器清屏，蜂鸣器停响，停止加热，机械手升到高位后，停止动作。系统等待“开电源”，不响应任何按键。