窗体顶端

- 电工电子类单片机控制装置安装与调试项目

- 一、主观题

1. 8051单片机中，如希望CPU能响应外中断1和串行口的中断，而不响应其他中断，其IE寄存器的内容应为_____（H）（请用十六进制数表示）。 ( 94). 2. 键盘需要通过接口电路与单片机相连，编程时通常采用_____或_____方式检查有无按键按下并识别有效键。 ( 查询，中断). 3. AT89S52单片机共有_____个8位并行双向I/O口，共占用_____根引脚线。 ( 4，32). 4. 8051单片机有4个并行I/O口，它们分别是__________，复位后对应它们的内容为_____。 ( P0、P1、P2、P3，0xff/0FFH). 5. 若不使用AT89S52片内程序存储器，引脚/EA必须接__________。 ( 地). 6. 当AT89S52单片机正常工作时，RST管脚是_____电平。 ( 低). 7. AT89S52单片机共有_____个定时器，定时器0有_____种工作方式。 ( 3，4). 8. AT89S52有_____个并行I/O口，由于是准双向口，所以在输入时必须先置为_____电平。 ( 4，高). 9. PDIP封装的AT89S52芯片有_____个引脚，第_____引脚为电源正（+5V）；第_____引脚为电源地（GND）。 ( 40，40，20). 10. 8051内部数据存储器RAM共有_____个单元，分为低端_____个单元和高端_____个单元两个部分。 ( 256，128，128). 11. 当8051外接晶振频率为24M时，一个机器周期为_____uS。 ( 0.5). 12. 按执行时间，8051的指令分为_____周期、_____周期和_____周期指令共三种。 ( 单，双，四). 13. 一个机器周期包括__________个振荡周期，具体分为_____个状态周期。 ( 12,6). 14. 8051在定时器工作方式0下，如果系统晶振频率为3MHz，则基本定时时间最大值为_____uS。 ( 32768). 15. MCS-51单片机有_____个中断源，有_____个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器_____加以选择。 ( 5，2，IP). 16. MCS-51单片机中，T0中断服务程序入口地址为__________。 ( 000BH). 17. 外部中断请求标志位是__________和__________。 ( IE0，IE1). 18. AT89S52正常工作后当引脚ALE信号有效时，表示从_____口稳定地送出了低八位地址。 ( P0). 19. AT89S52的P0口作为输出端口时，每位能驱动_____个TTL负载。 ( 8). 20. MCS-51系统中，当/PSEN信号有效时，表示CPU要从__________存储器读取信息。 ( 外部程序). 21. 8052内部程序存储器（ROM）有__________K，地址范围为__________H 到__________H。 ( 8，0，1FFF). 22. 扩展32K字节的8位数据存储器实现读写操作，除/CS、ALE和/WR、/RD外，至少需要单片机_____条口线。 ( 15). 23. MCS-51仅通过P0和P2端口及ALE和读写线，最大可扩展片外RAM__________KB。 ( 64). 24. 当采用串行口连接数码管笔段显示电路时，串行口工作在方式_____。 ( 0). 25. 8051有_____组通用寄存器（R0～R7）用于存放操作数和中间结果。 ( 4). 26. DPTR为数据指针，是_____位的寄存器，用于存放数据的地址，可寻址_____K。 ( 16，64). 27. 串行口中断的中断标志位是由__________产生，由__________清零。 ( 硬件，软件). 28. 用串行口扩展并行口时，串行口工作方式应选为__________。 ( 方式0). 29. MCS-51单片机，若由程序设定RS1=0、RS0=1，则工作寄存器R0～R7的直接地址为__________。 ( 8-15). 30. MCS-51单片机，堆栈指针寄存器SP在系统复位后其初始值为_____，数据进栈时SP的值自动加_____，数据出栈时SP的值自动减_____。 ( 7，1，1). 31. MCS-51单片机中IP是__________寄存器，它的作用是设置各中断源的__________。 ( 中断优先级，优先级). 32. MCS-51单片机，定时器T1用作波特率发生器时常选用工作方式为_____，原因是该方式具有__________的功能。 ( 2，自动重装载). 33. MCS-51单片机，串行口主要由数据收发缓冲器_____、电源控制寄存器PCON、一个串行控制寄存器_____、波特率发生器和移位输入及输出寄存器组成。 ( SBUF，SCON). 34. MCS-51单片机定时器共有_____种工作模式，其定时时间主要取决于工作模式和_____。 ( 4，系统时钟). 35. 外部中断的触发方式分为_____触发和_____触发两种,由_____寄存器设定。 ( 低电平，下降沿，TCON/定时控制). 36. 堆栈区是在片内_____区开辟的一个区域,其数据的存取遵守__________原则。 ( RAM，后进先出). 37. 某8051单片机中,T1作为计数用,当有一脉冲从引脚P3.5（T1）输入时,TL1的内容将_____。 ( 加1). 38. 在单片机扩展时，P0口和_____口为地址线，其中_____口为复用数据线。 ( P2，P0). 39. 二极管最重要的特性是_______________。 ( 单向导电性). 40. 光电耦合器的输入侧等效的基本电子元件是__________。 ( 发光二极管). 41. 普通电磁继电器的输入侧等效的基本电子元件是__________。 ( 电感). 42. 共阳数码管静态驱动，a、b、c、d、e、f、g和h笔段依次连接到单片机的P0.7、P0.6……P0.0。显示数字4时，P0口输出的内容是_____。 ( 153). 43. 写8255控制字的时候，需将A1置为__________，A0置为__________。 ( 1,1). 44. 字符液晶读操作时E信号__________有效，写操作时E信号__________有效，RS为高电平表示__________，RS为低电平表示__________。 ( 下降沿，高电平，数据操作，指令操作). 45. AD0809的EOC引脚功能是__________。 ( 转换结束信号). 46. AD0809的OE引脚功能是__________。 ( 输出允许信号). 47. AD0809的CLOCK引脚功能是__________。其典型值为__________。 ( 外部时钟脉冲输入端，640KHz). 48. 温度传感器按测量方式可分为__________和__________两大类，按照传感器材料及电子元件特性分为__________和__________两类。 ( 接触式，非接触式，热电阻，热电偶). 49. DS18B20温度传感器当设定为12位时，其分辨率是__________℃。 ( 0.0625). 50. DS18B20的工作协议如下：__________、__________、__________、处理数据。 ( 初始化，ROM操作命令，存储器操作命令). 51. LED数码显示按显示过程分为_____显示和_____显示两种。 ( 静态，动态). 52. 按键较少时，通常采用每一个按键占用一个I/O口线，按键较多时，通常采用_____式键盘。 ( 矩阵). 53. LED数码管按其公共端的连接，有共_____极和共_____极两种。 ( 阳，阴). 54. LED数码管，共_____极型的公共端应接地，共_____极型的公共端接高电平。 ( 阴，阳). 55. 74LS164是个八位串行移位寄存器，它将单片机送来的八位_____行数据变成八位_____行数据。 ( 串，并). 56. AD0809的OE引脚功能是__________。 ( 输出允许信号). 57. AD0809的START引脚功能是__________。 ( 启动转换信号). 58. LED动态显示时，扫描频率较高时，眼睛感觉不出抖动原因是人的眼睛有__________效应。 ( 视觉暂留). 59. 直流电机的结构由__________和__________两大部分组成。 ( 转子，定子). 60. 直流电动机就是将__________转换成__________的旋转电机。 ( 电能，机械能). 61. 步进电机可以通过控制CP的_____来控制角位移量，从而达到准确定位的目的；同时可以通过控制CP的_____来控制电机转动的速度和加速度，从而达到调速的目的。 ( 个数，频率). 62. 步进电机分为__________、__________和__________三种。 ( 永磁式，反应式，混合式). 63. 每接收到一个CP脉冲，步进电机转动一个__________。 ( 步距角). 64. 步进电机通电但没有转动时，定子锁住转子的力矩称为__________。 ( 保持转矩). 65. 计算机的系统总线有地址总线、__________总线和__________总线。 ( 控制/数据). 66. CPU由__________和__________两部分组成。 ( 运算器/控制器). 67. 堆栈是一个特殊的存储区，它是按照__________原则存取数据的。 ( 后进先出). 68. 计算机通信主要有两种方式：__________和__________。 ( 并行通信，串行通信). 69. 按照数据传送方向，串行通信分为__________、__________、__________三种方式。 ( 单工，半双工，全双工). 70. 按照数据传送方式，串行通信分为__________、__________两种方式。 ( 同步，异步). 71. 异步串行数据通信的字符帧格式由__________、__________、__________和__________组成。 ( 起始位，数据位，校验位，停止位). 72. 进行串行口通信，通信双方需有相同的__________和__________。 ( 波特率，帧格式). 73. 若MCS-51的异步通讯接口按方式3传送，已知其每分钟传送3600字符，则其波特率为__________。 ( 660). 74. 在YL-236考核台上，单片机控制智能物料搬运装置应用时，除主机模块、电源模块外，必须用的模块还有__________、__________。 ( 继电器模块、传感器模块). 75. YL236考核台显示模块中的LCD1602字符液晶，单个字符对应显示点阵大小是__________。 ( 5×8). 76. YL236考核台显示模块中的LCD12864点阵液晶的RS管脚为0表示__________。 ( 指令操作). 77. LM35温度传感器的输出电压Uo与__________T之间是__________关系。转换公式__________。 ( 温度，线性，Uo=0.01T). 78. DS18B20温度传感器与单片机之间是采用__________进行通信。 ( 单总线). 79. 单总线的空闲状态为__________。 ( 高电平). 80. YL236考核台交、直流电机控制模块的PRI端子接_____时，保护电路动作，切断电机电源。 ( 地/或者低电平). 81. YL236考核台交、直流电机控制模块所用的交流电机是_____步交流电机。 ( 同). 82. YL236实训考核装置中步进电机模块采用的是__________步进电机。 ( （两相）永磁式（感应子式）). 83. YL236考核台步进电机模块，步进脉冲信号CP的脉冲宽度一般不小于__________。 ( 5uS或5微秒). 84. 地址码长度为二进制12位时，其寻址范围是000H-__________H。 ( 0FFF). 85. AD转换器的作用是__________转换成__________，英文简称__________。 ( 模拟量，数字量，ADC). 86. __________和__________是衡量AD转换器的的重要技术指标。 ( 精度，转换速度). 87. AD转换的过程通常有__________、__________、__________和__________四个步骤完成。 ( 采样，保持，量化，编码). 88. 使用AD0809时，__________越高，AD转换的速度越__________。 ( 时钟频率，快). 89. ADC0809是_____位__________AD转换器，带_____个模拟量输入通道。 ( 8，逐次逼近型，8). 90. DA转换器的作用是____________________，简称_____ 。 ( 将数字量转换为模拟量，ADC). 91. 已知某DA转换器要求满刻度输出电压为10V，且分辨率低于1mV，其输入数字量的位数n至少是__________。 ( 14). 92. __________和__________是衡量DA转换器的的重要技术指标。 ( 精度、速度). 93. DAC的作用是将__________转化为__________。 ( 数字量，模拟量). 94. 当数字量输入在00-FFH范围时，电压输出量为0～+XV或0～-XV，这种方式称为__________输出，若电压输出为±XV，则称为__________输出。 ( 单极性，双极性). 95. 一个10V的8位D/A转换器的分辨率约为__________V。 ( 0.039). 96. 十六进制数的基是_____。 ( 16). 97. 十进制数111用8位二进制数表示时，应为__________（B）（二进制数表示）。 ( 01101111). 98. 假如两个单字节的十六进制数9FH、79H，相加的和仍然用8位二进制数表示，那么相加后的结果为__________（B），进位为1。 ( 00011000).

窗体底端

二、判断题 窗体顶端

窗体底端

二、判断题

1. 所有的循环程序均以循环次数来控制的。 (错误)

2. Assembly language的中文意思是机器语言。 (错误)

3. C语言中，没有与“入栈”对应的关键字。 (正确)

4. P1^0=1;该C语句合法，表示P1口的P1.0管脚输出1。 (错误)

5. 累加器A与外部ROM的数据传送采用MOVX A，＠A＋DPTR。 (错误)

6. MOV A，65H源操作数是寄存器寻址，MOV A，#65H源操作数是立即寻址。 (正确)

7. MCS-51用汇编语言表示的指令格式中标号可以与寄存器及指令助记符重名。 (错误)

8. AT89S52单片机的内部程序容量是AT89S51的两倍。 (正确)

9. 在AT89S52单片机运行时，EA管脚必须接地。 (错误)

10. 在AT89S52单片机中，一个机器周期等于1μS。 (错误)

11. 在读入AT89S52单片机的口上数据前要先在端口上输出“1”电平。 (正确)

12. 51串行口工作在方式0时，串行数据从RXD管脚输入或输出。 (正确)

13. 51系统采用12M晶振时，使定时器0工作在方式1，若要定时器0定时50ms，则定时器0的初始值可设为15536。 (正确)

14. 51单片机的堆栈区位于片内程序存储区。 (错误)

15. 51用中断方式进行串行数据发送时，每发送完一个字节，TI都需要清零。 (正确)

16. 51中断的自然优先权最高的是ET0。 (错误)

17. 51中，堆栈指针SP的作用是指示堆栈的栈顶。 (正确)

18. 51单片机在进行取指令操作时，指令的地址是由DPTR的内容决定。 (错误)

19. 51单片机内部低128个内存单元包括工作寄存器及特殊功能区。 (错误)

20. 51中，定时器T1的溢出标志为TF1。采用中断方式，当定时器溢出时，若CPU响应中断后，该标志由软件清零。 (错误)

21. 单片机应用系统中，用LED数码管显示字符‘8’的段码是80H，可以断定该显示系统用的是加反相驱动的共阴极数码管或不加反相驱动的共阳极数码管。 (正确)

22. 51定时器工作在计数还是定时方式，由TMOD的C/T位决定。 (正确)

23. 在单片机和DS18B20供电隔离情况下，它们之间通信仅需一条连接线。 (错误)

24. 单片机内部有2个物理上独立的接收、发送缓冲器SBUF，占用同一地址99H。 (正确)

25. 51串行口的控制寄存器为SMOD。 (错误)

26. 单片机的一个机器周期是指完成某一个规定操作所需的时间，一般情况下，一个机器周期等于一个时钟周期。 (错误)

27. /PSEN为程序存储器的选通信号，每个机器周期/PSEN两次有效。 (正确)

28. 单片机在中断发生时，不管是什么优先级都不能被同级别的中断打断。 (错误)

29. 定时器工作方式1中，若GATE=1、TR0=1就可启动定时/计数器。 (错误)

30. MCS-51的串行接口支持全双工。 (正确)

31. 普通电磁继电器的输出是有源触点。 (错误)

32. 8255芯片用于单片机外围接口设计的目的是扩展并口数量。 (正确)

33. 芯片MAX232的作用是提高口线的驱动电流。 (错误)

34. ADC0809芯片的WR线用于读取AD转换结果。 (错误)

35. ADC0809芯片的EOC可以反映AD转换过程的开始和结束状态。 (正确)

36. 普通电磁继电器，各端子悬空状态下，用万用表测NO和COM两个端子的通断状态，结果是导通。 (错误)

37. 普通电磁继电器的输出端子都悬空，用万用表测NO和NC两个输出端子的通断状态，无论线包加电与否，测量结果总是断开。 (正确)

38. 可以将多个DS18B20的数据线连在单片机的同一个I/O口上。 (正确)

39. 使用DS18B20时，除了与单片机进行单总线连接外，还必须连接外部电源并共地。 (正确)

40. 单片机可以直接用管脚驱动交流电机的电枢。 (错误)

41. 电机最好运行于额定状态或额定状态附近，此时电机的运行效率、工作性能等比较好。 (正确)

42. 在步进电机运行过程中可通过改变方向电平信号DIR来控制步进电机的旋转方向。 (正确)

43. 脉冲频率高于空载启动频率，则步进电机不能正常启动，可能发生丢步或堵转。 (正确)

44. 传输距离随传输速率的增加而减小。 (正确)

45. 表征串口数据传输速度的指标为UART。 (错误)

46. 发光二极管的正向导通电压通常为0.3V。 (错误)

47. 三极管工作在饱和区时， Ic > βIb。 (正确)

48. 通常三极管在模拟电路中工作在放大区，在数字电路中则工作在截止区或饱和区。 (正确)

49. 三极管是电流控制型器件，场效应管是电压控制型器件。 (正确)

50. 逐次逼近型ADC的位数越少，时钟频率越高，转换所需时间越短。 (正确)

三、单选题窗体顶端

窗体底端

1. 对于外部中断0，若采用电平触发方式，则需要（ ）。 A.IT0=0 B.IT0=1 C.IE0=1 D.IE0=0 (A)

2. 使用单片机开发系统调试程序时，对源程序进行汇编的目的是（ ）。 A.将源程序转换成目标程序 B.将目标程序转换成源程序 C.将低级语言转换成高级语言 D.连续执行键 (A)

3. 在中断服务程序中，至少应有一条（ ）。 A.传送指令 B.转移指令 C.加法指令 D.中断返回指令 (D)

4. 执行返回指令时，返回的断点是（ ）。 A.调用指令的首地址 B.调用指令的末地址 C.调用指令下一条指令的首地址 D.返回指令的末地址 (C)

5. 根据视觉暂留效应，动态扫描驱动8个数码管，每一位数码管的时间间隔不大于（ ）即能不闪烁又不占用过多的时间。 A.2.5us B.20us C.2.5ms D.20ms (C)

6. LED显示内容与显示代码存在一定的转换关系（ ）。 A.显示内容与显示代码没关系 B.显示代码一般用简单查表转换得到 C.显示内容与显示代码可转可不转换 D.显示内容与显示代码通过复杂计算转换 (B)

7. 指令“JC 10H”属于哪一类寻址方式（ ）。 A.位寻址 B.立即寻址 C.寄存器寻址 D.相对寻址 (D)

8. 下面标号中的哪一个不符合汇编语言的规定（ ）。 A.LP2 B.DJNZ C.NEXT D.F3EAH (B)

9. 在绘制程序流程图时，判断框是指（ ）。 A. B. C. D. (C)

10. 单片机的串行口，当工作在10位帧格式，起始位和停止位是（ ）。 A.0，0 B.0，1 C.1，0 D.1，1 (B)

11. 51单片机中既可位寻址，又可字节寻址的内存单元地址是（ ）。 A.20H B.30H C.00H D.70H (A)

12. 外部中断0的中断入口地址为（ ）。 A.0003H B.0013H C.000BH D.0000H (A)

13. 以下（ ）不是中断管理中的特殊功能位。 A.EX0 B.IT0 C.ET0 D.EA (B)

14. 串行口的中断入口地址为( )。 A.0003H B.0013H C.0023H D.001BH (C)

15. MCS—51中，一个机器周期由（ ）个时钟周期组成。 A.4 B.8 C.6 D.12 (D)

16. MCS—51系列单片机复位后其P1口的输出状态为（ ）。 A.00H B.0FFH C.0F0H D.不定 (B)

17. CPU响应（ ）中断时，不会由CPU自动清除中断请求标志。（ ）。 A.外部中断0 B.外部中断1 C.串行口中断 D.定时器/计数器T0溢出中断 (C)

18. MCS-51中，CPU正在处理定时器/计数器T1中断，若有同一优先级的外部中断/INT0又提出中断请求，则CPU（ ）。 A.响应外部中断/INT0 B.继续进行原来的中断 C.发生错误 D.不确定 (A)

19. MCS-51单片机响应中断时，下列哪种操作不会自动发生（ ）。 A.保护现场 B.保护PC C.找到中断入口 D.退出主程序 (D)

20. AT89C52与8255复位端连接时（ ）。 A.直接将两个器件复位端相连 B.将两个器件复位端分别接不同复位电路 C.不存在问题，怎么连都可以 D.将两个器件复位端相连，用软件进行相应处理 (A)

21. MCS-51单片机的复位信号是（ ）有效。 A.高电平 B.低电平 C.脉冲 D.下降沿 (A)

22. 若MCS-51单片机使用晶振频率为6MHz时，其复位持续时间应该超过（ ）。 A.2μs B.4μs C.8μs D.1ms (B)

23. 定时器/计数器工作方式1是（ ）。 A.8位计数器结构 B.2个8位计数器结构 C.13位计数结构 D.16位计数结构 (D)

24. 设MCS-51单片机晶振频率为12MHz，Ti作计数器使用时，其最高的输入计数频率应为（ ）。 A.2MHz B.1MHz C.500KHz D.250KHz (C)

25. 串行口的控制寄存器SCON中，REN的作用是（ ）。 A.接收中断请求标志位 B.发送中断请求标志位 C.串行口允许接收位 D.地址/数据位 (C)

26. 当系统的晶振频率为24MHz时，其机器周期是（ ）。 A.0.5μs B.2μs C.1μs D.4μs (A)

27. 开机复位后，并行口I/O各寄存器的初值是（ ）。 A.随机数 B.维持原有内容 C.00H D.0FFH (D)

28. 位地址1EH具体处于片内RAM中什么位置（ ）。 A.23H中D6位 B.23H中D5位 C.03H中D6位 D.03H中D5位 (A)

29. 要访问片外数据存储器应采用什么寻址方式（ ）。 A.寄存器寻址 B.直接寻址 C.寄存器间接寻址 D.变址寻址 (C)

30. 用于控制定时器操作模式及工作方式的寄存器是（ ）。 A.TCON B.TMOD C.CT0 D.T1 (B)

31. 8031单片机外接程序ROM时，使用（ ）引脚来选通ROM芯片实现程序读取。 A.ALE B.PSEN C.EA D.WR (B)

32. MCS-51的特殊功能寄存器所能采用的寻址方式是（ ）。 A.直接寻址 B.立即寻址 C.寄存器寻址 D.寄存器间接寻址 (A)

33. MCS51复位后，下面哪一个寄存器的值是错误的（ ）。 A.B=00H B.SP=00H C.ACC=00H D.PSW=00H (B)

34. 设定时器T0工作于模式2定时，软件启动，定时器T1工作于模式1计数，软件启动，则TMOD的值为（ ）。 A.25H B.A5H C.5AH D.52H (A)

35. 外部中断１的中断矢量地址是（ ）。 A.0003H B.000BH C.0013H D.001BH (C)

36. 一个机器周期包含几个振荡周期（ ）。 A.4个 B.8个 C.12个 D.16个 (C)

37. 当PSW的值为0FAH时，CPU选中的是哪一组工作寄存器组（ ）。 A.第0组 B.第1组 C.第2组 D.第3组 (D)

38. 位地址7AH具体处于片内RAM中什么位置（ ）。 A.2FH中D0位 B.2FH中D1位 C.2FH中D2位 D.2FH中1D位 (C)

39. 用于控制定时器启停的寄存器是（ ）。 A.TCON B.TMOD C.CT0 D.T1 (A)

40. MCS-51系列单片机8031片内EPROM有（ ）。 A.0KB B.4KB C.2KB D.8KB (A)

41. 8051单片机所用的电源是（ ）。 A.±15V B.＋15V C.＋5V D.±5V (C)

42. 8051单片机内有（ ）定时器/计数器。 A.2个13位 B.2个16位 C.1个13位，1个8位 D.2个8位 (B)

43. 执行返回指令RET，返回的地址来自（ ）。 A.ROM区 B.堆栈指针SP C.堆栈栈顶 D.程序计数器PC (C)

44. MCS-51单片机的CPU每取一个指令字节，立即使（ ）。 A.堆栈指针SP自动加1 B.数据指针DPTR自动加1 C.程序计数器PC自动加1 D.累加器A自动加1 (C)

45. 8051单片机全部使用外接ROM时，（ ）引脚必须接地。 A.PSEN B.ALE C.RD D.EA (D)

46. MCS-51上电复位后，SP的内容是（ ）。 A.00H B.07H C.60H D.70H (B)

47. 当89C51模拟SPI总线外扩E2PROM，至少需使用（ ）I/O口线。 A.2根 B.3根 C.4根 D.5根 (B)

48. 指令寄存器的功能是（ ）。 A.存放指令地址 B.存放当前正在执行的指令 C.存放指令与操作数 D.存放指令地址及操作数 (A)

49. 若MCS—51中断源被编为同级，当它们同时申请中断时CPU首先响应（ ）。 A./INT0 B./INT1 C.T1 D.串行接口 (A)

50. 当MCS—51进行多机通信时，串行接口的工作方式应选择（ ）。 A.方式0 B.方式1 C.方式2 D.方式0或方式2 (C)

51. 使用89C51，且/EA=1时，可以并行外扩的E2PROM最大实际空间为（ ）。 A.64K B.60K C.58K D.56K (B)

52. 继电器的输出触点通常有3个。以下不正确的是（ ）。 A.NO B.NL C.NC D.COM (B)

53. 8255芯片作为扩展口使用的时候，有（ ）个可编程口。 A.1 B.2 C.3 D.4 (C)

54. 下列指令中，不能完成累加器清零的是（ ）。 A.MOV A，#00H B.XRL A，#00H C.CLR A D.ANL A，#00H (B)

55. 6264芯片是（ ）。 A.E2PROM B.RAM C.Flash ROOM D.EPROM A. B. C. D. (B)

56. 如果要求设置A口为输入，B口为输出，C口高四位为输入，低4位为输出，8255控制寄存器应设置为（ ）。 A.0xB8 B.0xB3 C.0x98 D.0x83 (C)

57. 单片8255中，可供配置的输入输出管脚共有（ ）个。 A.3 B.4 C.8 D.24 (D)

58. 8255端口A、B均工作在方式0的输入方式时，端口C可作为（ ）。 A.两个4位I/O端口或一个8位I/O端口 B.状态端口 C.部分引脚作端口A、端口B的联络信号 D.全部作联络信号 (A)

59. AD0809是（ ）AD转换器。 A.积分型 B.逐次逼近型 C.Σ-Δ调制型 D.压频变换型 (B)

60. A/D转换结果输出允许控制端是（ ）。 A.START B.EOC C.ALE D.OE (D)

61. AD0809启动A/D转换的方式是（ ）。 A.高电平 B.低电平 C.正脉冲 D.负脉冲 (C)

62. LM35温度传感器属于（ ）。 A.电阻测温传感器 B.热敏电阻 C.热电偶 D.半导体测温传感器 (D)

63. DS18B20温度传感器12位分辨率时转换时间最大为（ ）。 A.480us B.480ms C.750us D.750ms (D)

64. 常用键盘/显示接口芯片有（ ）。 A.LS373，8255，8279 B.8155，8279 C.8279，8255 D.8155，8255 (C)

65. 8255的PB口将数据读到数据总线，其控制字A1/A0/RD/WR/CS为（ ）。 A.0/1/0/1/0 B.0/0/0/1/0 C.1/1/0/1/0 D.1/1/1/0/0 (A)

66. 已知1只共阴极LED显示器，其中a笔段为字形代码的最低位，若需显示数字1，它的字形代码应为（ ）。 A.06H B.F9H C.30H D.CFH (A)

67. 步进脉冲信号CP的脉冲宽度一般不小于（ ）。 A.1us B.5us C.10us D.15us (B)

68. 用两个继电器控制直流电机正反转方法是（ ）。 A.用两个继电器分别控制 B.用继电器构成H桥电路控制 C.用模块来控制 D.没法控制 (B)

69. 堆栈是一个特殊的存储区，它是按照（ ）原则存取数据的。 A.先进先出 B.有进有出 C.后进后出 D.后进先出 (D)

70. ROM指的是（ ）。 A.触发器 B.只读存储器 C.随机存储器 D.寄存器 (B)

71. 存储容量为8KB的8位RAM芯片，需要几根地址线（ ）。 A.8根 B.10根 C.13根 D.16根 (C)

72. 某一芯片地址线有14根，数据线有8根，则其最大存储容量为（ ）。 A.2KB B.4KB C.8KB D.16KB (D)

73. RAM指的是（ ）。 A.触发器 B.只读存储器 C.随机存储器 D.寄存器 (C)

74. 存储容量为16KB的EPROM芯片，需要（ ）根地址线。 A.8 B.10 C.14 D.16 (C)

75. YL236模块中的LCD1602字符液晶的接口中V0提供的是（ ）。 A.输出电压 B.驱动电压 C.参考电压 D.背光电压 (B)

76. 智能物料搬运装置中，机械手到达各工位是通过（ ）来判断的。 A.光敏传感器 B.继电器 C.轻触限位开关 D.接近传感器 (C)

77. 以下描述RS232的电气特性正确的是（ ）。 A.“1”：-3~-15V，“0”：+3~+15V B.“1”：>2.4V；“0”：<0.4V C.“1”：接近于VCC；“0”：接近于地 D.“1”：5V；“0”：0V (A)

78. 动态扫描显示接口技术应是（ ）。 A.硬件简单，软件复杂 B.硬件复杂，亮度显著提高 C.硬件复杂 D.硬件简单，软件只要几条初始化语句即可 (A)

79. 用串行控制静态LED显示器方式为（ ）。 A.采用单片机串行口 B.采用串入并出芯片 C.采用串行工作方式0和串入并出芯片 D.采用I/O一位一位移出数据 (C)

80. 为防止按键按住不放而产生多次键处理，其防范的方法是（ ）。 A.当判断键按下时，系统处理一次后退出 B.当判断键按下后，系统等待键释放后再处理 C.当判断键按下后不做处理，等待键释放再处理 D.当判断键按下后，系统判断键释放确认一次按键成功，若一直没释放，则判断是否超时并退出 (D)

81. 三极管在电路中的工作状态有三种，以下不正确的是（ ）。 A.放大区 B.耗尽区 C.饱和区 D.截止区 (B)

82. 并行比较型A/D转换器，其转换速度较___、精度较___。（ ）。 A.快 高 B.慢 高 C.快 低 D.慢 低 (C)

83. 逐次逼近型A/D转换器，其转换速度较___、精度较___。（ ）。 A.快 高 B.慢 高 C.快 低 D.慢 低 (B)

84. 十进制数4256转换为十六进制数是（ ）。 A.10A0H B.0A0AH C.0AA00H D.010AH (A)

85. 与十进制数254.73最接近的数是（ ）。 A.FE.BAH B.11111110.01B C.772.730 D.EA.73H (A)

86. 十进制数-11在内存中的存储方式是（ ）。 A.11110101 B.01110101 C.-11110101 D.-01110101 (A)

87. 十进制数3840转换为十六进制数是（ ）。 A.0F0FH B.0F0F0H C.00FFH D.0F00H (D)

88. 16位二进制所表示的无符号整数，其相应的十进制数范围是（ ）。 A.0～65536 B.1～65536 C.1～65535 D.0～65535 (D)

89. 十进制数215转换成二进制数表示，是（ ）。 A.11010111B B.10001101B C.11011111B D.11110101B (A)

90. 八进制数215转换成十六进制数表示，是（ ）。 A.15H B.25H C.4DH D.8DH (D)