一、选择题

1.单片机复位后,SP PC I/O口的内容为

A.SP = 60H       PC = 00H         P0 = P1 = P2 = P3 = FFH

B.SP = 00H       PC = 0000H       P0 = P1 = P2 = P3 = 00H

C.SP = 07H       PC = 0000H       P0 = P1 = P2 = P3 = FFH

D.SP = 00H       PC = 00H         P0 = P1 = P2 = P3 = 00H

答案：1.C

2.8051有四个工作寄存器区,由PSW状态字中的RS1和RS0两位的状态来决定,单片机复位后,若执行 SETB  RS0 指令,此时只能使用        区的工作寄存器。A.Ⅰ区          B.Ⅱ区          C.Ⅲ区        D.Ⅳ区

答案：2.B

3、ATMEL的89C51驱动能力最强的并行端口为        。

A.P0			B.P1				C.P2			D.P3

答案：3.A

4、 读片外部数据存储器时，不起作用的信号是        。

A./RD     		B. /WE     		C./PSEN       D.ALE

答案：	4.C

5、利用KEIL软件进行仿真调试时，在执行调用指令时，           调试可跟踪到子程序内部并逐条执行子程序内部的各条指令。

A．暂停    	B．调试  			C．单步      	D．连续运行

答案：5.C

6.已知：MOV 	A，#28H

MOV 	R0，#20H

MOV 	@R0,A

ANL	A,	#0FH

ORL	A,	#80H

XRL	A,	@R0

执行结果A的内容为

A. A0H           B.28H            C.08H             D.88H

答案：6.A

7.在进行BCD码运算时,紧跟加法运算指令后面的指令必须是        指令。

A.ADD         B.DA 	A          C.ADDC   		 D.由实际程序确定

答案：7.B

8.在MCS-51中,需要外加电路实现中断撤除的是：

A.定时中断           B.脉冲方式的外部中断

C.外部串行中断			D.电平方式的外部中断

答案：8.D

9、关于定时器,若振荡频率为12 MHz,在方式1下最大定时时间为

A.8.192ms       B. 65.536 ms      C. 0.256ms         D.16.384ms

答案：9.B

10、控制串行口工作方式的寄存器是

A.TCON        B.PCON         C.SCON           D.TMOD

答案：10.C

11、开机复位后,CPU使用的是第0组工作寄存器,地址范围是        。

A.00H-10H        B.08H-0FH        C.10H-1FH      D.00H-07H

答案：11.D

12、对MCS-51系列单片机P0口用作输出时,应外接        。

A.上拉电阻    B.二极管        C.三极管     	 D.下拉电阻

答案：12.A

13、在进行BCD码运算时,紧跟加法运算指令后面的指令必须是        指令。

A.ADD         B.DA 	A          C.ADDC   		 D.由实际程序确定

答案：3.B

14、进位标志CY在        中 。

A.累加器      B.算逻运算部件ALU      C.程序状态字寄存器PSW      D.DPTR

答案：	14.C

15、MCS-51单片机有七种寻址方式， MOVX A，@A+DPTR  属于         寻址。

A．间接        B．变址        C．相对         D．直接

答案：	5.B

16、有如下程序段：

MOV 	31H ，#24H ；

MOV 	A ， 31H ；

SWAP	 A ；

ANL	 A ， #0F0H ；

执行结果是

A.（A）=24H     B.（A）=42H      C .（A）=40H      D.（A）=00H

答案：16.C

17、某种存储器芯片是8KB*2片，那么它的地址线根线是（       ）

A、11根 		B、12根 		C、13根 		D、14根

答案：17.C

18、发送一次串行数据的操作不包含的是（   ）。

A.CLR   TI   		B. MOV  A，SBUF	  C. JNB  TI，$	D.MOV SBUF，A

答案：18.B

19、8位 LED 显示器采用动态显示方式时（不加锁存器），至少需要提供的 I/O 线总数是： （ ）

A. 16 		B. 20 		C.18 		D. 6

答案：19.A

20、堆栈数据的进出原则是

A.先进先出      B.进入不出       C.后进后出      D.先进后出

答案：	20.A

21、要MCS-51系统中，若晶振频率屡6MHz，一个机器周期等于(     ) μs

A 、1.5     		B 、3    			C 、1     		D 、2

答案：21、D，

22、单片机复位后，累加器A、PC、PSW的内容为（    ）

A、A = FFH       PC = 00H         PSW = FFH

B、A = 00H       PC = 0000H       PSW = 00H

C、A = 07H       PC = 0000H       PSW = FFH

D、A = 00H       PC = 00H         PSW = 00H

答案：22、B，

23、8031有四个工作寄存器区，由PSW状态字中的RS1、RS0两位的状态来决定，单片机复位后，若执行 SETB  RS1 指令，此时只能使用（   ）区的工作寄存器。

A、0区           			B、1区

C、2区                  D、3区

答案：23、C，

24、对MCS-51系列单片机P0口用作输出时，应外接（     ）

A、上拉电阻     			B、二极管

C、三极管     				D、下拉电阻

答案：24、A

25、在进行BCD码运算时，紧跟加法运算指令后面的指令必须是（     ）指令。

A、ADD             		B、DA A

C、ADDC       				D、由实际程序确定

答案：25、B，

26、假定A=38H，（R0）=17H，（17H）=34H，执行以下指令：

ANL	A,#17H

ORL	17H,A

XRL	A,@R0

CPL		A

后，A的内容为（ ）。

A、	CDH						B、DCH

C、 BCH						D、DBH

答案：26、D，

27、在MCS－51中，需要外加电路实现中断撤除的是：

A、定时中断				B、脉冲方式的外部中断

C、外部串行中断			D、电平方式的外部中断

答案：27、D,

28、Ｐ１口的每一位能驱动（　　　）

Ａ、２个ＴＴＬ低电平负载有　　　Ｂ、４个ＴＴＬ低电平负载

Ｃ、８个ＴＴＬ低电平负载有　　  Ｄ、１０个ＴＴＬ低电平负载

答案：28、B，

29、串行口的工作方式由（      ）寄存器决定。

A、SBUF    	B、PCON       C、SCON       	D、RI

答案：29、C，

30、某种存储器芯片是16KB，那么它的地址线根数是（    ）

A、11根 		B、12根 		C、13根 		D、14根

答案：30、D，

31、要MCS-51系统中，若晶振频率屡12MHz，一个机器周期等于(     ) μs

A 、1.5     		B 、3    			C 、1     		D 、2

答案：31、C ，

32、单片机复位后，SP、PC、I/O口的内容为（  ）

A、SP = 07H       PC = 00H         P0 = P1 = P2 = P3 = FFH

B、SP = 00H       PC = 0000H       P0 = P1 = P2 = P3 = 00H

C、SP = 07H       PC = 0000H       P0 = P1 = P2 = P3 = FFH

D、SP = 00H       PC = 00H         P0 = P1 = P2 = P3 = 00H

答案：32、C，

33、8051有四个工作寄存器区，由PSW状态字中的RS1、RS0两位的状态来决定，单片机复位后，若执行 SETB  RS0 指令，此时只能使用（   ）区的工作寄存器。

A、0区           			B、1区

C、2区                      D、3区

C．中断服务程序的入口地址              D．主程序等待中断指令的地址

答案：33、B，

34、MCS—51单片机响应中断矢量地址是  （   ）   。

A．中断服务程序的首句地址             B．中断服务程序的出口地址

答案：34、C

35、单片机在与外部I/O口进行数据传送时，将使用（     ）指令。

A 、MOVX       B 、MOV      C 、MOVC      D 、视具体I/O口器件而定。

答案：35、A ，

36、使用单片机开发系统调试程序时，对原程序进行汇编的目的是（     ）。

A、将源程序转换成目标程序       B、将目标程序转换成源程序

C、将低级语言转换成高级语言     D、连续执行键

答案：36、A，

37、设内部RAM(30H)=40H，(40H)=10H，(10H)=00H，分析以下程序执行后( B ) =（     ）。

MOV  R0，#30H

MOV  A，@R0

MOV  R1，A

MOV  B，@R1

A 、 00H       	B 、40H        C 、30H      		D 、 10H

答案：37、A ，

38、调用子程序、中断响应过程及转移指令的共同特点是（    ）。

A、都能返回     			B、都通过改变PC实现转移

C、都将返回地址压入堆栈  D、都必须保护现场

答案：38、B，

39、在进行串行通信时，若两机的发送与接收可以同时进行，则称为（     ）。

A 、半双工传送    		B 、单工传送

C 、双工传送     			D 、全双工传送

答案：39、D ，

40、当8031外扩程序存储器8KB时，需使用EPROM 2716（      ）

A、2片 					B、3片

C、4片  			    	D、5片

答案：40、C、

二、判断题

1、MOV A，30H这条指令执行后的结果（A）=30H。                      （ ）

答案：1、（×）

2、8031与8051的区别在于内部是否有数据存储器。                      （ ）

答案：2、（×）

3、MCS-51单片机可执行指令：MOV  R6，R7。                          （ ）

答案：3、（×）

4、指令中直接给出的操作数称为直接寻址。                             （ ）

答案：4、（×）

5、MCS-51单片机中的PC是不可寻址的。                               （ ）

答案：5、（√）

6、MCS-51有 5 个中断源，有 5个中断优先级，优先级由软件填写特殊功能寄存器 IP以选择。（  ）

答案：6、（×）

7、MCS-51单片机可执行指令：MOV  R5，R4。                           （   ）

答案：7、（×）

8、MOV  A，@R7,将R7单元中的数据作为地址，从该地址中取数，送入A中。 （   ）

答案：8、（√）

9、80C52单片机包含4K的ROM，256字节的RAM，6个中断源。              （   ）

答案：9、（×）

10、堆栈的操作原则是先进后出、后进先出。                              （  ）

答案：10、（×）

11、同一时间同一级别的多中断请求，将形成阻塞，系统无法响应。           （  ）

答案：11、（×）

12、MCS-51单片机可执行指令：MOV  A，@R3;                         （ ）

答案： 12、×

13、MOV A，30H 这条指令执行后的结果A=30H;                        （ ）

答案：13、×

14、SP内装的是栈顶首址的内容;                                       （ ）

答案：14、×

15、对程序存储器的读操作，只能使用MOV指令;                        （ ）

答案：15、×

16、低优先级不能中断高优先级，但高优先级能中断优先级;                （ ）

答案：16、√

17、8031与8751的区别在于内部是否有程序存储器;                      （ ）

答案：17、√

18、程序计数器PC中装的内容是当前正在执行指令的地址。           （ ）

答案：18、（×）

19、MCS-51单片机可执行指令：MOV  28H，@R4；                 （ ）

19、（ ×）

20、当向堆栈压入一个字节的数据后，SP中的内容减1；              （ ）

20（×）

21、区分外部程序存储器和数据存储器的最可靠的方法是看其是被 还是被

信号连接。                                                 （ ）

21、（√）

22、8031片内含EPROM，8051片内不含 EPROM。                 （ ）

22、（×）

三、填空题

第一部分

1.编程时,一般在中断服务子程序和子程序中需要保护和恢复现场,保护现场用____       指令,恢复现场用       指令。

答案：1.  	PUSH   	POP

2. MCS-51共有111条指令，可分为几种不同的寻址方式。如：MOV  A，@R1 属

于       寻址方式，MOV  C, bit  属于       寻址方式。

答案：2.  	间接      位

3.外部中断有两种触发方式,电平触发方式和边沿触发方式。其中电平触发方式只适合于外部中断以      （高或低）电平输入,边沿触发方式适合于以      （正或负）脉冲输入。

答案：3.  	低 	   		负

4.若（IP）=00001101B，则优先级最高者为       ，最低者为       。

（IP：—   —  —  PS  PT1   PX1  PT0  PX0）

答案：4.  	PX0 		PT0

5. 单片机串行通信时，若要发送数据，就必须将要发送的数据送至       单元，若要接收数据也要到该单元取数。单片机串行通信时，其波特率分为固定和可变两种方式，在波特率可变的方式中，可采用       的溢出率来设定和计算波特率。

答案：5. 	   SBUF 	   定时器1

第二部分

1.MCS-51单片机PC的长度为16位;SP的长度为_______位,DPTR的长度为___位。

答案：1.  	8   	       16

2.访问MCS-51单片机程序存储器地址空间.片内数据存储器地址.片外数据存储器地址的指令分别为_______， MOV 和_______。

答案：2.  	MOVC        MOVX

3. 若同时中断实现下列顺序：T0>外中断1>外中断0，则要_______、_______和CLR PX0。 （IP：—   —  —  PS  PT1   PX1  PT0  PX0）

答案：3.  	SETB  PT0    SETB  PX1

4.串行数据通信分为单工方式,       和

答案：4.  	半双工			全工

5. LED数码显示按显示过程分为           显示和           显示2种。前者，对每位显示来说是连续显示的，且显示亮度较高；后者，多位显示时节省外部驱动芯片，显示亮度较低，功耗较低。

答案： 5. 	   动态			静态

第三部分

1、编程时，一般在中断服务子程序和调用子程序中需用保护和恢复现场，保护现场用        指令，恢复现场用       指令。

答案：1、PUSH  ，  POP

2、若（IP）=00010101B，则优先级最高者为    ，最低者为      。

（IP：—   —  —  PS  PT1   PX1  PT0  PX0）

答案：2、  外部中断0  ，定时器1溢出

3、LED数码显示有        和          两种显示形式。

答案：3、  动态     和   静态

4、单片机串行通信时，若要发送数据，就必须将要发送的数据送至    单元，若要接收数据也要到该单元取数，取数的指令为       。

答案：4、  SBUF      MOV A,SBUF

5、访问8051片外数据存储器MOVX指令采用的是      寻址式，访问片外程序存储器MOVC指令采用的是     寻址方式。

答案：5、间接    ，  基址加变址

6、MCS-51单片机PC的长度为16位；SP的长度为      位，DPTR的长度为       位。

答案：6、8，  16

7、在单片机应用系统中，常用一些器件扩展I/O，如74HC164芯片，其功能为       锁存器；        芯片为并入串出锁存器。

答案：  7、 74HC164，并入串出

第四部分

1、使用8031单片机时引脚EA接      电平，因其内部无程序存储器，8031片外可直接寻址的存储空间达       KB。

答案：1、  低   ，   64   。

2、若（IP）=00010001B，则优先级最高者为      ，最低者为      。

（IP：—   —  —  PS  PT1   PX1  PT0  PX0）

答案：2、外部中断0 ， 串行口中断   。

3、在中断子程序使用累加器、工作寄存器等资源时，要先将其原来的内容保存起来，这一过程叫做      。当中断子程序执行完毕，在返回主程序之前，要将这些内容再取出，送还到累加器、工作寄存器等原单元中，这一过程称为      。

答案：3、 保护现场   ， 恢复现场

4、设有一帧信息，1个起始位、8个数据位、1个停止位，传输速率为每秒960个字符。波特率为        。

答案：4、  9600bps

5、在数据传输时，一个数据编码的各位按照一定顺序，一位一位地在信道中被发送和接受的，这种传送通信方式称为        通信。

答案：5、串行

6、MCS-51单片机指令系统，其中访问特殊功能寄存器是通过      寻址方式。

答案：6、  直接

7、访问MCS-51单片机程序存储器地址空间、片内数据存储器地址、片外数据存储器地址的指令分别为        、        和            。

答案：7、 MOVC   、 MOV      MOVX 。

8、外部中断有两种触发方式：      和      。

答案：8、电平触发方式，边沿触发方式  。

四、简答题

1、Please write the full spelling of these instructions or registers：

IE, PC, PSW, DJNZ, TMOD

答案；1. IE---interrupt enable register

PC---program counter

PSW---program status word

DJNZ---decrease and jump if not zero

TMOD-timer mode register

2、How many interrupts does the Single Chip Microcomputer have？What they are?

答案；2. 5interrupts

(1)External0  (2)Timer/Counter0  (3)External 1	(4)Timer/counter 1  	 (5)Serial port

3、How many parts are the low 128 units of the internal RAM divided? What they are?

答案； 3.  3 parts

1)4 banks of  8 registers 2)bit addressable memory space 3)scratch pad area

4、8051单片机内部包含哪些主要逻辑功能部件？

答案：8位CPU；

4KB的片内程序存储器ROM。可寻址64KB程序存储器和64KB外部数据存储器；

128B内部	RAM；

21个SFR；

4个8位并行I/O口（共32位I/O线）；

一个全双工的异步串行口；

两个16位定时器/计数器；

5个中断源，两个中断优先级；

内部时钟发生器。

5、MCS-51指令系统主要有哪几种寻址方式？每种寻址方式举个例子。

答案：A：寄存器寻址    MOV   A, R5

B: 直接寻址      MOV   A, 3AH

C：立即数寻址    MOV   A, #3AH

D：变址寻址      MOVC   A, @A+PC

E：相对寻址      SJMP    LOOP

F：位寻址        ANL     C，70H

G：寄存器间址    MOV   A, @R0

6中断响应的条件是什么？

答案CPU每个机器周期都需要顺序检查每个中断源，当检测到有中断请求时，能否响应，还要看下述情况是否存在：

（1）CPU正处理相同级别或更高级别的中断；

（2）正在执行指令，还未到最后一个机器周期；

（3）正在执行的指令是RETI或访问IP、IE指令，则执行完上述指令后，再执行一条指令后，才会响应新中断。

7、8051单片机串行口有几种工作方式，简述各种方式的特点？

答： 方式0：同步移位寄存器方式，  波特率固定为fosc / 12， RXD —— 接收发送数据，  TXD —— 产生同步移位脉冲，    接收/发送完，置位RI / TI ，（要求SM2 = 0）无起始位，无停止位 。可用于并口的扩展。

方式1：8位UART，波特率为（2SMOD×T1的溢出率）/ 32 ，可变。                         一帧信息10位。当接收到数据后，置位RI是有条件的。即：REN = 1，RI = 0 且SM2 = 0或SM2 = 1但是接收到的停止位为1。此时，数据装载SBUF， RI置1 ，停止位进入RB8。

方式2、方式3 ：9位UART   一般用于多机通信。一帧信息11位。接收到有效数据完毕，置位RI的条件：REN = 1，RI = 0 且SM2 = 0或接收到第9位数据为1，

此时，数据装载SBUF，RI置1，第9位数据（TB8）  RB8。

方式2波特率：（固定）2SMOD / 64 × fosc。

8、MCS-51指令系统主要有哪几种中断源？并写出每个中断入口地址？

中断源           入口地址

外部中断0       0003H

定时器0溢出    000BH

外部中断1       0013H

定时器1溢出    0001BH

串行口中断      0023H

9、MCS-51单片机存储器的分为几个空间逻辑空间，每个空间的地址范围是多少？

答：分为程序存储器、内部数据存储器和外部数据存储器。

程序存储器             内部数据存储器   外部数据存储器

五、读程序题

一）请按下列要求完成答题

1、对每一条指令加上注释；

2、说明连续运行该程序时，二极管的变化的规律；

3、如果要使发光二极管依次轮流点亮，如何修改程序。

ORG		0000H

AJMP		MAIN

ORG		0100H

MAIN:

MOV		SP,#60H

LEDRESET:

MOV		R2,#80H

MOV		R1,#08H

CLR		P2.7

IEDUP:

MOV		P1,R2

ACALL    DELAY

MOV		A,R2

RR			A

MOV		R2,A

DJNZ  		R1,IEDUP

AJMP  	LEDRESET

答案：1、对每一条指令加上注释；

ORG		0000H			；定义下面一条指令地址

AJMP		MAIN			；无条件跳转到MAIN标号指令

ORG		0100H			；定义下面一条指令地址

MAIN:

MOV		SP,#60H			；（sp）=60H

LEDRESET:

MOV		R2,#80H		；（R2）=80H

MOV		R1,#08H		；（R1）=08H

CLR		P2.7			；P2。7取反

IEDUP:

MOV		P1,R2			；（P1）=R2

ACALL    DELAY			；调用子程序DELAY

MOV		A,R2			；（A）=R2

RR			A				；循环右移A

MOV		R2,A			；（R2）=A

DJNZ  		R1,IEDUP		；R1减1不为0跳转到IEDUP

AJMP  	LEDRESET		；无条件跳转到LEDRESET

2、8个发光二极管总是保持7个亮、1个熄灭，并且是依次轮流熄灭，周而复始。

3、修改R2中的初始值，如下所示

LEDRESET：MOV  R2，#7FH

二）读程序

设内部RAM(30H)=40H，(40H)=10H，(10H)=00H(P1)=CAH，分析以下程序执行后各单元及寄存器、P2口的内容。

MOV  R0，#30H		；(     )

MOV  A，@R0		    ；(    )

MOV  R1，A			；(    )

MOV  B，@R1		    ；(    )

MOV  @R1，P1		    ；(    )

MOV  P2，P1		   ；(    )

MOV  10H，#20H		；(    )

执行上述指令后的结果为：

(R0)=  ，(R1)=(A)=  ，(B)=   ，(40H)=(P1)=(P2)=    ，(10H)=  （   ）

答案：

MOV  R0，#30H		；(R0)←30H

MOV  A，@R0		    ；(A)←((R0))

MOV  R1，A			；(R1)←(A)

MOV  B，@R1		    ；(B)←((R1))

MOV  @R1，P1		    ；((R1))←(P1)

MOV  P2，P1		   ；(P2)←(P1)

MOV  10H，#20H		；(10H)←20H

执行上述指令后的结果为：(R0)=30H，(R1)=(A)=40H，(B)=10H，(40H)=(P1)=(P2)=CAH，(10H)=20H

六、程序设计

1、比较大小

The address of X is VAR on external RAM. The address of Y is FUNC on external RAM too. Please write the software according to the flowing function.

答案：1、

ORG	0000H

LJMP	MAIN

ORG	0040H

MAIN：	MOV	DPTR,#VAR

MOVX	A,@DPTR

JZ		ZERO

JNB	ACC.7,PULS

MOV	A,#0FFH

AJMP	OUT

PULS:		MOV  A,#01H

AJMP	OUT

ZERO：	MOV  A，#00H

OUT:		MOV  DPTR,#FUNC

MOVX @DPTR,A

SJMP  $

END

2、定时器

Selecting the Timer1’s model 2 , the port P1.0 produces 1000us pulse wave. The MCU oscillator frequency is 12MHZ.

TCON	TF1	TR1	TF0	TR0	IE1	IT1	IE0	IT0

IE	EA		ET2	ES	ET1	EX1	ET0	EX0

TMOD	GATE	C/T	M1	M0	GATE	C/T	M1	M0

2）

定时器0的初值：由（28-X）×1us=100us得：X=156=0x9C

程序清单如下：

ORG	0000H

LJMP	MAIN       	;主程序入口地址

ORG	000BH

LJMP	T0INT     	;T0中断入口地址

ORG	0040H

MAIN：	MOV  TMOD, #02H   ; 0000 0001  T0为方式2

MOV  TH0，#156	；初值

MOV  TL0,#156

MOV  R7,#5

SETB  EA        		;允许中断

SETB	ET0

SETB  TR0          	;启动定时

SJMP  $            	;等待中断

T0INT： 	；PUSH	PSW			;保护现场

；PUSH	ACC

CJNZ	R7,OUTT0

CPL   P1.0

MOV  R7,#5

OUTT0:

；POP   ACC

；POP	PSW

RETI

END

3、定时器

当系统选用6MHz晶体振荡器时，由T0工作在方式为1，并中断响应，周期为1s的矩形波形，占空比为75℅，并由P2.0输出。

1）、写出T0定时器的方式控制字，T0定时器初值计算

2）、试编写程序完成此功能。

TCON：TF1    TR1  TF0  TR0   IE1    IT1  IE0   IT0

TMOD：GATE  C/T   M1   M0   GATE  C/T  M1   M0

IE：  EA     —    ET2   ES   ET1   EX1  ET0  EX0

答案：

1、解：   1）TMOD 01H

2）定时50MS 值为 9EH 58H

COUNTER   EQU    30H

ORG  0000H

LJMP MAIN       ；主程序入口

ORG  000BH

LJMP T0INT       ；T0中断入口

ORG  0040H

MAIN：   MOV  TMOD，#01H  ；T0为方式1

MOV  TH0，#9EH

MOV  TL0，#58H    ；初值

MOV  COUNTER，#00H

SETB  EA           ；允许中断

SETB  ET0

SETB  TR0          ；启动定时

SJMP  $            ；等待中断

T0INT:   PUSH PSW

PUSH ACC；保护现场

INC   COUNTER

MOV   A，COUNTER

CJNE  A，#15，T0INT1;0.75秒

CLR   P2.0

AJMP  T0INT2

T0INT1:    CJNE  A,#20,T0INT2;1秒

SETB  P2.0

MOV   COUNTER,#00H

T0INT2:    MOV  TH0，#9EH

MOV  TL0，#58H    ；初值

POP   ACC

POP   PSW

RETI

END

4、传送数据

编程将片内RAM 30H单元开始的15个字节的数据传送到片外RAM 3000H开始的单元中去。

答案：STRAT：	MOV     R0,#30H

MOV     R7,#0FH

MOV     DPTR,#3000H

LOOP： MOV     A,@R0

MOVX    @DPTR,A

INC       R0

INC       DPTR

DJNZ      R7,LOOP

RET

5、应用单片机内部定时器T0工作在方式1下,从P1.0输出周期为500Hz的方波脉冲信号，已知单片机的晶振频率为12MHZ, 定时器T0采用中断处理的方式。

1）、写出T0定时器的方式控制字，T0定时器初值计算；

2）、试编写程序完成此功能

TCON：TF1   TR1  TF0  TR0   IE1   IT1 IE0   IT0

TMOD：GATE  C/T   M1   M0   GATE  C/T  M1   M0

IE：    EA     —    ET2   ES   ET1   EX1  ET0  EX0

答案：1）、TMOD 01H

定时1ms 值为 FCH 18H

2）、  COUNTER   EQU    30H

ORG  0000H

LJMP MAIN       ；主程序入口

ORG  000BH

LJMP T0INT      ；T0中断入口

ORG  0040H

MAIN：   MOV  TMOD，#01H  ；T1为方式1

MOV  TH0，#0FCH

MOV  TL0，#18H    ；初值

SETB  EA         ；允许中断

SETB  ET0

SETB  TR0          ；启动定时

SJMP  $            ；等待中断

T0INT:   PUSH PSW

PUSH ACC；保护现场

CPL   P1.0

MOV  TH0，#0FCH

MOV  TL0，#18H    ；初值

POP   ACC

POP   PSW

RETI

6请编程：片外RAM2000H开始的单元中有10个字节的二进制数，求它们之和，并将结果存储在片内RAM的30H的单元中（和＜256 ）。

答案：

ORG    0000H

JMP     MAIN

ORG    0100H

MAIN:  MOV    R7, #0AH

MOV    DPTR, #2000H

MOV    30H,#00H

ADDIO：

MOVX  A, @ DPTR

ADD    A, 30H

MOV   30H,A

INC    DPTR

DJNZ   R7, ADDIO

SJMP   $

END

七、综合设计

设计题1

There are  8051、74LS373、74LS138、27128EPROM（16KB×8bit，first address:4000H） and 6264RAM（8KB×8bit，first address A000H），please draw MCU system:

1)	Draw the connecting line(control bus, data bus and address bus ).

2)	Write the address  of  27128EPROM and 6264RAM .

答案：27128  Address:4000H~7FFFH

6264	Address:A000H~BFFFH

设计题2

There are  8051、74LS373、74LS138、2764EPROM（8KB×8bit，first address:4000H） and 62128 RAM（16KB×8bit，first address A000H），please draw MCU system:

1、	Draw the connecting line(control bus, data bus and address bus ).

2、	Write the address  of  2764EPROM and 62128RAM

答案：2764    Address:4000H~5FFFH

62128   Address:A000H~DFFFH

设计3

现有89C51单片机、74LS373锁存器、74LS138、试用两片RAM芯片6264,组成的存储器系统，两片6264的起始地址分别是2000H,A000H，要求采用全译码法，不允许出现地址重叠现象:（1）写出两片6264的地址范围；

（2）画出电路硬件连接（以三总线的方式画出）。

答案：

1） 2000H---3FFFH

A000H---BFFFH

设计4

现有89C51单片机、74LS373锁存器、74LS138、l块2764EPROM（其首为地址2000H）和1块6264RAM（其首为地址8000H）。试利用它们组成一单片微型计算机系统，要求：

1）、画出硬件连线图（含控制信号、片选信号、数据线和地址线、以三总线的方式）

2）、指出该系统程序存储空间和数据存储空间各自的范围。

答案：

0000H-0FFFH 2000H---3FFFH（ROM）

8000H---9FFFH（RAM）

第三章      指令系统题目及答案

一、填空题

1．MCS-51单片机PC的长度为  16   位；SP的长度为 8  位DPTR的长度为  16   位。

2．访问8031片外数据存储器MOVX指令采用的是    寻址式。访问片外程序存储器MOVC指令采用的是    寻址方式。

3．若系统晶振频率为6MHz，则机器周期  2  μs，最短和最长的指令周期分别为

2    μs和   8     μs。

4．若（PSW）＝18H，则选取的是第      组通用寄存器。这一组通用寄存器的地址范围从       H～       H。

5．设（A）＝55H，（R5）＝AAH，则执行ANL  A，R5指令后的结果是（A）=         ，（R5）=        。

6、关于堆栈类操作的两条指令分别是___PUSH___ 、__POP____。

二、判断题

1、指令字节数越多，执行时间越长。

2、内部寄存器Rn（n=0~7）作为间接寻址寄存器。

3、 MOV A，@R0这条指令中@R0的寻址方式称之为寄存器间址寻址。

4、MOV A，30H这条指令执行后的结果A=30H

5、MOV  A，@R7,将R7单元中的数据作为地址，从该地址中取数，送入A中。

6、SP是单片机内部一个特殊区域，与RAM无关。

三、写出下列指令执行的结果

1、MOV 	A，#28H

MOV 	R0，#20H

MOV 	@R0,A

ANL	A,	#0FH

ORL	A,	#80H

XRL	A,	@R0    A=____ ;R0=          ;(20H)=____

2、MOV 	DPTR, #2314H

MOV 	R0, DPH

MOV 	14H, #22H

MOV 	R1, DPL            执行以上指令后A=___ DPTR=____

MOV 	23H, #56H

MOV 	A, @R0

XCH 	A, DPH

3、MOV 	A，#50H

MOV 	B，#77H

PUSH 	ACC

PUSH 	B

POP 	ACC

POP 	B      执行完本段指令后（A）=_（B）=_______

四、下列指令是否错误，如错请改正：

1．MOV   A，#1000H	；A←1000H

2．MOVX  A，1000H	；A←(1000H)片外RAM

3．MOVC  A，1000H	；A←(1000H)片外ROM

4．MOVX  60H，A	；片外RAM(60H)←A

5．MOV   R0，60H	；片内RAM：(61H)←(60H)

MOV   61H，@R0

6. XCH   R1，R2		          ；R1←→R2

7. MOVX  DPTR，#2000H    ；DPTR←2000H

8. MOVX  60H，@DPTR	；片内RAM←片外RAM

五、选择题:

1、在相对寻址方式中，寻址的结果体现在  A

A、PC中     B、A中     C、DPTR中      D、某个存储单元中

2、在相对寻址方式中，“相对”两字是指相对于  A

A、地址偏移量REL    	B、当前指令的首地址

C、当前指令末地址   	D、DPTR值

3、在寄存器间接寻址方式中，指定寄存器中存放的是    B

A、操作数    B、操作数地址   C、转移地址      D、地址的偏离量

4、对程序存储器的读操作，只能使用  D

A、MOV指令   B、PUSH指令   C、MOVX指令    D、MOVC指令

5、能够进行十进制调整的十进制运算  C

A、有加法和减法    B、有乘法和除法     C、只有加法   D、只有减法

11、不能为程序存储器提供或构成地址的有     D

A、PC    B、A   C、DPTR   D、PSW

7、可以访问程序存储器提供或构成地址的有  C

A、只有PC     B、只有PC和A     C、只有PC、A和DPTR      D、PC、A、DPTR和SP

8、

9、以下各项中不能用来对内部数据存储器进行访问的是  A、DPTR  B、按存储单元地址或名称   C、SP   D、由R0或R1作间址寄存器

10、若原来工作寄存器0组为当前寄存器组，现要改1组为当前寄存器组，不能使用的指令

A、SETB PSW.3  B、SETB D0H.3  C、MOV PSW.3，1 D、CPL PSW.3